| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频终端 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。支持H.323标准，能够和符合国际标准的产品互通。支持7×24小时长时间连续运行。支持在1.5M带宽下实现1080P 60FPS编码。 2、支持H.263、H.263+、H.264 High Profile 等视频编码协议。支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p60fps。支持并提供网络双流功能，PC可通过网络将桌面内容作为双流发送给远端会场。 3、支持G.711、G.722、G.722.1、G.728、AAC LC/LD等多种音频编解码协议，可达到20KHz以上的宽频效果。具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能。 4、具备中文横幅功能，横幅的字体、颜色、背景色、是否滚动、位置均可自由设置。 5、支持H.235会议加密，支持128位的AES数据加密。 6、具备多种检测机制，能够实现自环检测、音频输入输出检测、网络测试、IP地址冲突检测、网络断线检测等功能，支持掉线重呼，支持抗丢包策略，支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。支持中文输入法，在OSD菜单中的地址呼叫栏、地址簿中添加地址条目。支持好友列表，显示好友在线状态。 7、提供多种网络接入方式，支持LAN、NAT穿越、防火墙穿越等功能。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略。 8、提供不少于4路独立的高清视频输入、4路独立的高清输出接口，其中不少于1路高清3G/HD-SDI输入输出、接口。不少于1路独立的标清视频输入、输出接口。提供≥2个10/100/1000M以太网口，支持RS232控制接口 9、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电，减少连线和维护成本。 10、支持不少于4路音频输入，支持不少于4路音频输出，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 系统集成、联调 | 1、包括网络系统集成、视频会议系统集成和系统总装联调等，指导与配合会场的场地适应性改造（包括音视频、灯光等）。 2、网络系统集成应至少包括：实现与网络系统集成，包括IP地址分配、网络配置、控制端口连接配置，设备环境参数配置，与相关系统的衔接配置等；网络系统联调测试。 3、视频会议系统集成应至少包括：线路安装与调试；与视频会议系统相关的音视频设备、显示设备、视频矩阵、中控系统等集成，视频会议系统设备的安装、设备之间的连接、网络线路连接；中控系统编程；会控配置；系统联调测试，预置场景式服务。 | 1 | 项 |
| 3 | 线缆及辅材敷设 | 1、包括网络线缆、音视频线缆等辅材，双绞线需采用符合YD∕T 1019-2013标准的8芯超五类双屏蔽网线，音视频线缆需符合GYT 224-2007，光缆器材应符合 ITU-T G.652标准。所有线缆寿命≥20年。 2、线缆、辅材敷设，以及终端、摄像头、麦克风“三固定”。 3、含其他必要的线缆、辅材及敷设。 | 1 | 项 |
| 4 | 视频会商线路租赁（五年） | 不低于10M专线，必须是专线。线路类型为MSTP，接入节点均采用以太接口，包含网络跳线、光线跳线、光电转换器、交换机、路由器等必须的网络设备及网络调通、测试、安防设备、线路租用等费用， | 1 | 条 |