大坝安全鉴定报告书

：   浦城县高坊水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 | 高坊水库 | 所在地点 | 浦城县富岭镇高坊村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 建溪流域南浦溪支流大石溪 | 总库容 | 2996万m3 |
| 水库管理单位 | 浦城县高坊水库运行调度中心 | 鉴定组织单位 | 浦城县水利局 |
| 鉴定承担单位 | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 高坊水库位于南浦溪支流大石溪上游，坝址位于浦城县富岭镇高坊村，距浦城县城关38km，是一座具有灌溉、发电、防洪等综合效益的中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级。工程于1986年9月开工，1994年10月竣工。 水库坝址以上控制面积133km2，正常蓄水位374.97m（1985国家高程基准,下同），相应库容2449万m3，调节库容1789万m3，为年调节；死水位347.97m，相应库容660万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物洪水标准同原设计，经比较采用本次复核成果，即设计洪水位378.82m，校核洪水位380.31m，总库容2996万m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为砌石变厚双曲拱坝，坝顶高程380.87m，防浪墙顶高程382.07m，最大坝高70.4m，坝顶宽度3m，起拱高程312.97m，拱冠梁底宽15.3m，厚高比0.217，为中厚拱坝，坝顶中心线弧长177m，拱顶中心角83.16°。下游坝面高程359.97m、329.97m处设有通往两岸巡查步道的上下人行桥，高程322.97m左岸处设有通往放空管出口闸阀室的人行桥。坝体高程329.97m以上采用100#混凝土砌毛石，高程329.97m以下采用150#混凝土砌毛石；上下游坝面采用150#水泥砂浆并深勾缝；坝基垫层为2.5m厚200#混凝土。 泄水建筑物布置在坝顶中部，为坝顶开敞式溢洪道，不设闸门，自由泄流，挑流消能。溢洪道共设5孔，总净宽60m；溢流堰堰顶高程374.97m，堰面曲线为WES型，出口反弧段半径3.5m，鼻坎挑角为15.0°，鼻坎顶高程368.47m，溢流面反弧段采用200#钢筋混凝土浇筑，其余部分为浆砌条石。溢洪道顶下游侧设3m宽交通桥，桥面与坝顶同高程。坝轴线下游140m处设二道坝，采用浆砌石拱坝，坝顶高程319.97m，坝顶宽约3m，最大坝高10m，坝顶长70m。 输水系统进水口布置于左岸上游约50m处，为塔式进水口，底板高程342.97m。进水口前缘布置一道拦污栅，75°倾斜布置，孔口尺寸2.1m×4m（净宽×垂直高）；拦污栅后设1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸2.1m×2.7m（净宽×净高），配备1台QP-2×250kN固定卷扬式启闭机。 大坝溢流坝段坝体设有放空管，采用坝内埋管，埋管直径1.3m；进口高程324.97m，设Φ1300mm球阀，采用卷扬机启闭；出口中心高程320.97m，设Φ1300mm闸阀，人工操作。 水库设计有效灌溉面积1.37万亩，电站装机容量5960kW，多年平均均发电量1769万kW·h。 水库于2014年9月完成首次大坝安全鉴定，福建省水利厅以闽水建管〔2014〕54号文鉴定为二类坝。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端： 1.坝基和坝端 坝基、坝体与基岩接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基变形稳定。左岸坝顶以上边坡未发现不利边坡稳定的结构面组合，岩体较完整，边坡基本稳定；右岸坝顶以上边坡总体稳定，但在边坡顶部存在一块危岩体，危岩体底部大部分悬空，方量约10m3，存在崩塌隐患，对大坝安全运行不利，建议进行处理。 两岸坝肩基本干燥，左岸坝基台阶处局部可见轻微渗水，初步分析渗水原因为坝体与坝基存在局部接触渗漏，多年来渗水状况无明显不利发展，不影响大坝正常运行。 2.大坝坝体： 坝顶路面、下游护栏混凝土完整，无明显裂缝、破损现象；上游防浪墙总体完整，压顶处局部破损、砂浆抹面层开裂，不影响防浪墙安全；右岸挡水坝段观测通道缺口处防浪墙与墩柱之间存在竖向裂缝，裂缝状况稳定，无发展。 砌石拱坝形体完整，勾缝基本完整，下游坝面存在局部勾缝砂浆脱落现象。蓄水时记录左岸距拱端3m处有1条长约7m的竖向裂缝，在这两轮安全鉴定现场检查时均未发现。大坝下游面基本干燥；下人行桥以下有4～5处渗水渗浆区相对明显，渗湿范围较小，渗水渗浆状况稳定，无不利发展；其余部位以零星的点状渗水渗浆为主；总体上，下游面渗水渗浆状况与上一轮安全鉴定现场检查时基本一致，无明显变化。 3.溢洪道： 溢流面砌体、混凝土及闸墩结构完整，无明显冲刷、剥蚀现象。溢流面反弧段悬挑梁预制板局部存在露筋现象。 冲刷区最深处实测坑底高程310.37m，位于坝下35m～45m河床中部。与上一轮安全鉴定相比，冲坑深度相差不大，无明显发展。目前冲刷区最深处为砂卵石层，下部基岩未发生冲刷破坏。冲刷区两岸已采用浆砌石挡墙防护或为弱风化基岩出露，基岩、挡墙完整，无明显冲刷破坏现象。 二道坝砌石坝面完整，未见裂缝、渗漏等现象，坝下游侧无异常冲刷。 4.输水系统进水口： 进水塔稳定，无滑移、倾覆迹象；塔身混凝土完整，无明显开裂、破损、露筋等缺陷。启闭房外观良好，内外墙无明显裂缝，内墙无渗水及粉刷层起皮、脱落等现象，但门窗个别破损。交通桥结构完整，桥梁、桥墩无裂缝、破损、露筋现象；桥墩稳定，无失稳现象。进水塔后方边坡基岩出露，岩体完整，无不利地质构造。 5.金属结构： 从运行状况来看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。事故闸门外观完整，构件无明显变形、裂纹；面板、门叶等主要部件存在明显锈坑、鼓包；滚轮锈蚀严重，无法正常滚动；主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹；水封橡皮偏硬、遍布细裂纹，闸门工作基本正常。启闭机外观良好，涂层基本完整；电动机、制动器及机架等部位可见轻微锈迹，各主要部件无明显变形；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；荷载及行程限制器等保护装置运行正常；启闭机运行平稳，声音正常。控制柜及配电柜表面涂层完整，外观正常，内部布线基本整齐。 放空管进口球阀因控制球2015年掉入水库，已无法使用；卷扬启闭机锈蚀明显，多年未使用。出口闸阀基本完整，表面涂层脱落，可见明显锈迹，顶部及连接法兰处漏水明显，从目前运行状况看，满足运行要求。放空钢管出露部分外观完整，未见明显变形，表面涂层脱落，可见明显锈迹。 |
| --- | --- |

| 大坝现场安全检查 | 6.供电电源： 坝区采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为50kW的柴油发电机作为备用电源，供电系统可靠。 7.近坝库岸： 左岸近坝库岸以弱风化岩质边坡为主，右岸近坝库岸以弱～强风化岩质边坡为主，左右岸近坝库岸不存在对边坡稳定不利的断裂等结构面组合，现场检查无滑移、坍塌等异常现象，近坝库岸基本稳定。 8.管理设施： 大坝水雨情监测设施齐全，工作正常。坝顶表面位移、环境量等安全监测设施可满足日常观测要求，但拱冠处测点观测时需翻越上游护栏，不安全。 大坝办公、管理用房结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、交通工具、通信设施、警报系统基本能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。存在的问题：下人行工作桥及放空阀室人行桥桥板、护栏存在断裂、缺失现象；左岸巡查步道高程359.97m处的护栏松动，两岸巡查步道高程359.97m以下未设置护栏，存在隐患；工程维修养护设备和防汛设施多数已超储备期限或需要报废。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域地质构造稳定性好，工程区地震基本烈度为Ⅵ度。水库地形地质封闭条件总体较好，没有大的渗漏问题。库岸整体稳定，近坝库岸未发现有大规模滑坡、塌岸现象，近坝库岸基本稳定。 2.坝基岩体以弱风化岩体为主，岩石致密坚硬，存在的较大地质缺陷F2断层已按设计要求进行专门处理，其它局部存在的小地质缺陷按常规进行处理，坝基开挖单元工程质量经检查验收合格。坝基进行全面固结灌浆处理，地质薄弱处加强固结灌浆，完成275孔，共设13个检查孔，检查孔透水率0.4Lu～2.7Lu，满足设计（q≤3Lu）的要求。坝基上游侧布置1排帷幕灌浆孔并向两岸延伸各5m，右岸F2、F7和河床F8等断层带设2排帷幕孔，完成96孔，共设5个检查孔，检查孔透水率0.1Lu～0.8Lu，满足设计（q≤1Lu）的要求。为保证建基面与坝体的良好接触，对两岸较陡的坝基进行接触灌浆处理；坝基固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌浆施工质量满足设计和规范要求。水库运行以来，两岸坝肩基本干燥，局部轻微渗湿不影响大坝安全，坝基、坝肩变形稳定。 3.坝体砌筑混凝土试块抗压强度、施工时的压水试验成果均满足规范和设计要求，坝体砌筑施工质量符合要求。本次安全检测，下游坝面的勾缝砂浆强度均大于16.1Mpa，满足设计标号150#的要求。本次现场检查，大坝下游面总体干燥，渗水渗浆以零星点状为主，不影响大坝安全。 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道边墩、中墩、交通桥梁、挑梁等部位凝土抗压强度推定值为22.6MPa～34.6MPa，满足设计200#混凝土强度要求。除溢洪道4#～5#孔中墩实测钢筋保护层厚度最小值42mm稍小于45mm外，其余部位混凝土钢筋保护层均满足规范要求。溢洪道左边墩、1#～2#孔中墩混凝土碳化深度最大值大于钢筋保护层厚度，碳化程度为严重碳化，其他所测构件混凝土碳化深度最大值小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，溢洪道闸墩、溢流面等结构完整，无异常冲刷现象；本次实测坑底高程310.37m，与上次安全鉴定实测坑底高程310.42m接近，冲刷区无异常冲刷，冲刷区两岸无明显冲刷破坏现象。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口排架柱、交通桥梁等部位凝土抗压强度推定值为23.2MPa～29Mpa，满足设计200#混凝土强度要求。混凝土钢筋保护层均满足规范要求。混凝土碳化深度最大值大于钢筋保护层厚度，碳化程度为严重碳化。本次现场检查，进水口进水塔混凝土完整，启闭房外观良好，进水口边坡稳定。 6.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，输水系统进水口事故闸门面板上下游面锈层厚度平均值为427μm～573μm，深度1mm～2mm的锈坑占全部锈坑的比例为68%～87%，涂层基本脱落，锈皮较厚，有密集锈坑，结合外观质量检查结果，闸门腐蚀程度评定为C级（较重腐蚀）。闸门面板上游侧、下游侧及边梁腹板钢板厚度最小值实测值较设计厚度分别小1.25mm、0.76mm、0.82mm。闸门焊缝探伤一次合格率为100%。止水橡胶邵氏硬度检测结果为76～90，不满足规范要求（60±5）。启闭机电动机平稳工作时的电流不平衡度8.4%～9.3%，满足规范不大于10%的要求；启闭机绝缘电阻为60.4MΩ，满足规范大于1MΩ要求。进水口启闭房接地电阻阻值为8.4Ω，放空管进口启闭机接地电阻阻值为94.6Ω，不满足坝区接地电阻阻值不大于4.0Ω的规范要求。本次现场检查，输水系统进水口事故闸门外观完整，存在明显锈坑、鼓包，闸门启闭、控制、电气设备外观尚好，可正常使用；放空管进口启闭机多年未使用，出口闸阀顶部及连接法兰处漏水明显，放空钢管出露部分表面涂层脱落，可见明显锈迹。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度较齐全，在实际运行中，大多数制度能得到有效执行，但安全监测、维修养护、防汛物资管理等制度执行不到位，工程管理范围与保护范围已划定。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有坝顶表面位移、环境量等安全监测设施，监测设施布置基本合理，运行正常，存在的问题：拱冠处测点使用时不方便且较危险；交通设施、交通工具、通信设施、警报系统基本能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求，办公生产用房满足管理要求，存在的问题：下人行工作桥及放空阀室人行桥预制面板及栏杆多处冲毁或缺失，两岸巡查步道下部未设置护栏，工程维修养护设备和防汛设施多数已超储备期限或需要报废等。 3.制定的水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案已经南平市人民政府防汛抗旱指挥部批复，水库调度规程已经浦城县水利局批复，大坝安全管理应急预案已经浦城县人民政府防汛抗旱指挥部批复。 4.水库能按审批的调度规程合理调度运用。现有的安全监测项目有巡视检查、坝顶水平位移、环境量等，基本能掌握大坝安全性态，但坝顶水平位移监测频次不满足规范要求，且未开展坝顶垂直位移观测和监测资料整编分析工作。 5.大坝养护修理工作存在不足，目前无影响大坝安全的质量缺陷，大坝总体处于可运行状态，但金属结构锈蚀严重，放空管出口闸阀漏水明显，且均已超过折旧年限。 大坝运行管理评为较规范。 |

| 大坝安全分析评价 | 防洪能力复核 | 1.水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为砌石拱坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年，本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物的洪水标准同原设计，洪水标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用本次复核成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为998m3/s，500年一遇校核洪水洪峰流量为1650m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，且不会对下游河道安全产生不利影响。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.本次复核计算校核洪水位380.31m，低于大坝实际坝顶高程380.87m；计算所需防浪墙顶高程381.66m，低于防浪墙实际顶高程382.07m，大坝现状坝顶及防浪墙顶高程均满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，岩体弱风化为主，无不稳定的渗流薄弱带；坝基按设计要求进行固结灌浆、帷幕灌浆及接触灌浆处理，灌浆质量经验收合格。现场检查，右岸无坝基渗漏问题；左岸坝基台阶处轻微渗水，运行以来无明显不利发展，对渗流安全影响较小，左岸无大的坝基渗漏问题。 2.坝肩岩体弱风化为主，透水性主要为弱透水，仅右岸高程366m～373m局部中等透水，坝肩相对隔水层埋深较浅，两岸坝肩无渗流不稳定薄弱带。两岸帷幕灌浆延伸5m，灌浆成果满足设计及规范要求。根据现场查勘，两岸坝肩及下游山体基本干燥，无绕坝渗流问题。 3.大坝为混凝土砌石拱坝，采用坝体自身防渗；坝体与坝基之间设混凝土垫层，并进行帷幕灌浆、固结灌浆及接触灌浆，保证了坝体与坝基之间的有效防渗接触；垫层、坝腹混凝土抗压强度及坝体压水试验成果均满足设计要求。运行以来，大坝下游面基本干燥，仅下人行桥附近局部存在轻微渗湿；坝体与埋管接触处无渗漏现象；通过多年运行检查，大坝渗水渗浆无明显不利发展，坝体渗流稳定。 4.输水系统进水口为塔式布置，钢筋混凝土结构。进水口施工质量经验收合格。从运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 1.根据2014年至2024年的监测成果，坝顶水平位移测值-19.0mm～25.0mm，总变幅量11.0mm～35.0mm，与我省同类工程相比，坝顶水平位移变幅量仍在合理范围内，测值总体稳定，符合大坝变形一般规律。从运行情况看，坝体、坝基及接触面无异常变形。 2.大坝应力复核计算采用浙江大学编制的《ADAO》软件，根据计算成果，高程329.97m以下坝体应力、329.97m以上坝体主压应力均满足规范要求。高程329.97m以上拱坝周边最大主拉应力为0.95MPa（正常蓄水位温降工况），略大于规范参考值0.90MPa，应力超标位置处于左岸坝体周边中上部上游的小范围内；拱坝其它部位最大主拉应力为0.61MPa，小于规范参考值0.70MPa，坝体主拉应力基本满足规范要求；现场检查，应力超参考值区域周边未发现裂缝，大坝建成至今未发现周边拉应力超参考值对大坝安全有影响，大坝结构基本安全。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 3.坝肩抗滑稳定采用抗剪断公式，根据计算成果，基本组合工况Kmin=3.14>3.0，特殊组合工况Kmin=3.06>2.5，均满足规范要求，结合现场检查和地质勘察，坝肩是稳定的。 4.溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求。泄洪消能采用挑流消能，经复核分析，各工况计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。坝脚至下游二道坝之间冲刷区形成水垫塘，发生进一步冲刷破坏的可能性小；冲刷区两岸已采用浆砌石挡墙防护或为弱风化基岩出露，无明显冲刷破坏现象，泄洪消能防冲是安全的。 5.输水系统进水口采用塔式布置，进水塔稳定安全系数满足规范要求；基础岩体较完整，弱风化岩石坚硬致密，未发现不利边坡稳定的结构面组合，边坡基本稳定。输水系统进水口结构满足安全运行要求。 6.大坝近坝左岸稳定性较好，边坡基本稳定。右岸近坝库岸整体基本稳定，在右岸坝端边坡顶部存在一块危岩体，危岩体底部大部分悬空，方量约10m3，存在崩塌隐患，应尽快处理。 大坝结构安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度符合规范要求；本工程为3级水工建筑物，可不进行抗震计算。 2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。 3.近坝岸坡总体稳定，无大规模的不稳定岩体。 4.工程防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经复核，实际条件下输水系统进水口事故闸门结构强度、刚度、稳定性满足规范要求。从运行状况来看，进水口拦污栅满足运行要求。目前，进水口事故闸门主要部件存在明显锈坑、鼓包，滚轮锈蚀严重，无法正常滚动，闸门工作基本正常；放空管出口闸阀顶部及连接法兰处漏水明显，放空钢管出露部分及出口闸阀表面涂层脱落，可见明显锈迹。 3.经复核，输水系统进水口事故闸门启闭机的启闭能力满足要求。目前，进水口事故闸门启闭机主要部件运行正常，控制设备、保护装置完整；放空管进口启闭机多年未使用。 4.坝区采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为50kW的柴油发电机作为备用电源，供电安全有保障。 5.本工程于1990年7月下闸蓄水，金属结构运行34年，超过折旧年限（20年）及合理使用年限（30年），运行与维护状况一般，基本可正常使用。 大坝金属结构安全评为B级。 |

工程存在的主要问题： 一、工程缺陷 1.正常蓄水位（374.97m）温降工况, 拱坝周边有一个点最大主拉应力略大于规范参考值，位置处于左岸周边上游面中上部的小范围内。 2.左岸坝基台阶处局部可见轻微渗水。 3.右岸坝顶以上边坡顶部发现一块危岩体，存在崩塌隐患。 4.溢洪道桥墩、进水口排架柱等构件混凝土碳化程度为严重碳化；溢流面反弧段悬挑梁预制板局部存在露筋现象。 5.本工程金属结构运行已超过规定的折旧年限及合理使用年限。输水系统进水口拦污栅运行以来未提起检查；进水口事故闸门腐蚀程度评定为C级（较重腐蚀）；止水橡胶邵氏硬度不满足要求。放空管进口检修球阀丢失，已无法使用；出口闸阀顶部及连接法兰处漏水明显，放空钢管出露部分及出口闸阀表面涂层脱落，存在锈蚀。进水口启闭房和放空管进口启闭机接地电阻阻值不满足规范坝区接地电阻阻值不大于4.0Ω的要求。 二、管理不足 1.安全监测不足：拱冠处测点使用时不方便且较危险；大坝观测频次、观测项目、观测仪器检定、监测资料整编分析等安全监测工作与规范要求差距较大。 2.输水系统进水口启闭房个别门窗破损，部分管理制度执行不到位。 3.坝后放空管闸阀室附近人行桥预制面板以及护栏多处冲毁或缺失；两岸坝后巡查通道护栏松动、下部未设置护栏，不便于工程巡查。 4.工程维修养护设备和防汛设施多数已超储备期限或需要报废，防汛物资摆放杂乱。 5.水库管理经费未落实。

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.对右岸坝顶上部边坡岩体加强检查观测，2025年汛期前完成加固处理。 2.加强坝体及坝基渗漏观测，对坝基漏水部位进行加固处理。 3.对存在缺陷的混凝土构件进行加固处理，整修坝后巡查通道。 4.尽快对输水系统进水口拦污栅进行摸排检查，对坝区防雷接地系统进行改造，对存在明显故障、已超合理使用年限的设备进行更新改造，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 5.完善坝顶表面变形观测点，按规范要求定期开展大坝变形、环境量等必设项目的监测，加强检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 6.整修输水系统进水口启闭房，及时补充、更新防汛抢险储备物资并规范存放。 7.尽快解决水库管理经费不足的问题。

安全鉴定结论： 1.工程质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构健全，制度较完善，在实际运行中，大多数制度能得到有效执行；大坝安全监测、巡视检查通道及防汛储备物资等管理设施不完善；水库调度规程和应急预案等已制定并批复；水库能按审批的调度规程合理调度运用，大坝安全监测工作不满足规范要求；工程养护修理工作存在不足，大坝总体处于可运行状态。鉴于大坝管理设施不够完善、安全监测及养护修理工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施完善，设计与施工质量满足规范要求。运行中下游坝面以零星的点状渗水渗浆为主，不影响大坝安全，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝体应力基本满足规范要求，拱座抗滑稳定满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸整体基本稳定。鉴于正常蓄水位温降工况坝体主拉应力局部超标，右岸坝顶以上边坡的危岩体存在掉落风险，尚不危及工程安全，大坝结构基本安全，评为B级。 6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“基本安全”；输水系统进水口事故闸门结构强度、刚度及稳定性复核计算结果满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况一般。鉴于金属结构已超折旧年限，进水口事故闸门、放空管及闸阀存在锈迹，放空管进口球阀无法使用，但尚不影响正常运行，金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，浦城县高坊水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |