福建省水利厅项目评审中心

闽水评技〔2025〕xx号

晋江防洪提升工程南安段二期

初步设计报告评审意见

福建省水利厅：

根据项目审查任务书（任务编号：行政审批2025-10），2025年2月19日，我中心在福州组织召开《晋江防洪提升工程南安段二期初步设计报告》（以下简称《初设报告》）评审会。参加会议的有厅政法与审批处，省水文水资源勘测中心，泉州市水利局，南安市水利局，南安市能源工贸投资发展集团有限公司（项目单位）与福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（勘测设计单位）、泉州水务工程建设集团有限公司（勘测设计单位）等单位的代表和评审专家。会议听取了勘测设计单位关于《初设报告》主要内容的汇报、部门及专家的意见，经讨论和审议，形成评审专家组意见。勘测设计单位根据评审专家组意见修改完善《初设报告》，于2025年4月1日提交《初设报告》（报批稿）。

我中心审核认为：《初设报告》（报批稿）编制深度、质量基本满足《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T 619-2021）要求。主要评审意见如下：

- 水文

- 同意以太平口站为参证站，采用水文比拟法推求诗溪和罗溪设计洪水,采用推理公式法推求梅溪设计洪水。

- 同意各控制断面设计洪水及相应水位成果。诗溪控制断面20年一遇设计洪峰流量470立方米每秒，相应洪水位84.35米。罗溪控制断面20年一遇设计洪峰流量1110立方米每秒，相应洪水位31.11米。梅溪上游段和下游段控制断面20年一遇设计洪峰流量分别为225、356立方米每秒，相应洪水位分别为33.38、22.46米。

- 同意涝水的计算方法及成果。诗溪诗山段划分为9涝片，总排水（涝）面积3.14平方公里、总设计流量43.5立方米每秒；罗溪罗东段划分为2涝片,总排水（涝）片面积1.39平方公里、总设计流量25.1立方米每秒；梅溪洪梅上游段划分为13涝片，总排水（涝）面积6.79平方公里、总设计流量93.85立方米每秒；梅溪洪梅下游段划分为5涝片，总排水（涝）面积4.94平方公里、总设计流量61.18立方米每秒。

- 同意分期设计洪水成果。

- 基本同意水文自动测报系统设计。按我省“水利工程带水文”站网布局规划及“福建省推进ˋ水利工程带水文ˊ建设贯彻意见”的要求，建设洪梅、鹏峰2处水位站。

- 工程地质

- 同意区域地质评价。工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期0.45秒，地震基本烈度Ⅶ度。

- 同意各堤段堤基工程地质评价。

- 诗溪诗山堤段小部分堤段堤岸基础坐落在残积砂质黏性土上，堤基工程地质条件较好；大部分堤段堤岸基础坐落于砂卵石层上，堤基存在渗透稳定问题，堤基工程地质条件较差。

- 罗溪罗东堤段小部分堤段堤岸基础坐落在花岗岩风化层上，堤基工程地质条件较好；大部分堤段堤岸基础坐落于砂卵石层上，堤基存在渗透稳定问题，堤基工程地质条件较差。

- 梅溪洪梅上游堤段堤岸基础坐落于砂卵石层上，堤基存在渗透稳定问题，堤基工程地质条件较差。

- 梅溪洪梅下游堤段小部分堤段堤岸基础坐落在淤泥质土层，堤基存在沉降变形及抗滑稳定等问题，堤基工程地质条件较差。大部分堤段堤岸基础坐落于粉细砂、含砾中粗砂、中砂、砂卵石层上，堤基存在抗冲稳定、渗透稳定等问题，堤基工程地质条件较差。

- 同意各水闸工程的工程地质评价。西上进水闸、梧埔山进水闸和东头进水闸基础均坐落在砂卵石层上，闸基存在渗透稳定等问题，基坑存在边坡稳定问题。

- 同意各重建闸坝的工程地质评价。洪梅2#闸坝基础置于残积砂质黏性土上，地基条件较好；基坑边坡存在渗透、管涌等问题；闸坝上下游存在抗冲稳定问题。洪梅3#闸坝基础置于砂卵石层上，存在渗透稳定等问题，基坑边坡存在渗透、管涌等问题；闸坝上下游存在抗冲稳定问题。

- 同意重建桥梁的工程地质评价。重建竹溪小桥场地土层分布有素填土、粉细砂、粉质黏土、砂卵石、残积砂质黏性土，地基存在抗滑稳定、沉降变形、渗透稳定等问题。

- 同意各穿堤建筑物的工程地质评价。

- 基本同意天然建筑材料的勘查评价结论。土料采用邻近的晋江防洪提升工程南安段一期工程的土料，其余天然建筑材料采用外购，料场供应数量、质量满足设计要求。

- 工程任务和规模

- 根据《福建省发展和改革委员会关于晋江防洪提升工程南安段二期可行性研究报告的批复》（闽发改网审农业〔2024〕166号），工程任务为防洪、排涝。通过新建和加固加高堤防，新建护岸、水闸、排（进）水管，拆除重建壅水坝、阻水桥梁等措施，完善南安市诗山镇、罗东镇、洪梅镇的防洪排涝体系。

- 同意防洪标准为20年一遇；排涝标准为10年一遇。

- 同意设计洪水水面线推算方法及成果。

- 同意排涝计算方法及成果。

- 同意工程建设规模：堤防（护岸）总长11.264公里，其中新建防洪堤长10.694公里，旧堤加高长0.049公里，新建护岸长0.521公里；新建进水闸3座、排水涵洞5座、穿堤排（进）水管42座；拆除重建农桥1座、壅水坝3座，重建闸坝2座。

- 工程布置及建筑物

- 工程等级和标准

- 同意堤防、护岸建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。

- 同意闸坝等主要建筑物级别为4级，设计、校核洪水标准为20、50年一遇。

- 同意诗溪诗山堤段西上进水闸、梧埔山进水闸，罗溪罗东堤段东头进水闸，诗溪诗山堤段Z1#涵洞、Y1#涵洞、穿堤管，罗溪罗东堤段穿堤管，梅溪洪梅上游堤段HSZ1#、HSZ2#、HSY1#排水涵洞、穿堤管，梅溪洪梅下游堤段穿堤管等穿堤建筑物级别为4级。

- 同意堤防、护岸工程不作抗震设计，水闸、闸坝等穿堤建筑物抗震设计烈度为VII度。

- 同意各堤防、护岸、水闸水工建筑物的合理使用年限为30年。

- 工程总布置

同意堤防（护岸）及穿堤建筑物的总体布置方案。本工程包括堤防（护岸）共4段。主要布置如下：

- 诗溪诗山段

建设范围为西上村塔口大桥至声东村溪东大桥，治理河长3公里。建设内容包括新建堤防总长3.545公里，新建进水闸2座、排水涵洞2座、穿堤排（进）水管9处，拆除壅水坝1座。新建堤防共6段，左、右岸各3段。其中左岸A段长0.356公里，起点为西上人字坝下游的混凝土房屋侧墙，终点闭合于西上高速桥；左岸B段长0.585公里，起点为西上高速桥下游侧桥台，终点闭合于群英桥；左岸C段长1.394公里，起点为声东村成美坝，终点闭合于溪东大桥；右岸A段长0.341公里，起点为西上村塔口大桥，终点闭合于G355国道高地段；右岸B段长0.525公里，起点为成美坝上游右岸已建防洪堤，终点闭合于中溪大桥；右岸C段长0.343公里，起点为梧埔山城坑坝，终点闭合于溪东大桥。

- 罗溪罗东段

建设范围为霞山村潭溪桥至罗溪村赤古寨现状山体，治理河长0.9公里。建设内容包括新建堤防总长0.899公里，其中，新建堤防长0.850公里，旧堤加固加高段长0.049公里，新建进水闸1座，新建穿堤排水管4处。堤防共2段，A段长0.558公里，其中新建堤防长0.509公里，旧堤加高加固长0.049公里，起点为潭溪桥，终点闭合于东头桥；B段长0.341公里，起点为罗溪桥，终点闭合于赤古寨现状山体。

- 梅溪洪梅上游段

建设范围为东阳桥上游现状挡墙至龙玉桥，治理河长2.915公里。建设内容包括建设堤防（护岸）总长5.104公里，其中新建防洪堤长5.007公里，新建护岸长0.097公里，新建排水涵洞3座、穿堤排（进）水管22处，拆除重建壅水坝2座，拆除龙玉桥阻水建筑物1处。新建堤防总长5.104公里，共5段，左岸2段、右岸3段。其中左岸A段堤长0.859公里，起点为东阳桥，终点闭合于和探桥上游已建挡墙；左岸B段堤长1.3公里，起点为和探桥下游祠堂高地平台挡墙，终点闭合于龙玉桥；右岸A段堤长0.526公里，起点为东阳桥上游现状挡墙，终点闭合于东阳桥；右岸B段堤长0.908公里，起点为东阳桥，终点闭合于和探桥；右岸C段堤长1.414公里，起点为和探桥，终点闭合于龙玉桥。右岸新建护岸长0.097公里，起点为和探桥，终点为和探桥下游祠堂高地平台挡墙。

- 梅溪洪梅下游段

建设范围为竹溪大桥下游至竹溪小桥下游现状山坡高地，治理河长1.1公里。建设内容包括建设堤防（护岸）总长1.716公里，其中，新建堤防长1.292公里，新建护岸长0.424公里，新建穿堤（岸）排水管7处；拆除重建桥梁1座。新建堤防总长1.292公里，共2段，左、右岸各1段。其中左岸堤防长0.623公里，起点为竹溪大桥下游现状村道，终点闭合于竹溪小桥。竹溪小桥左岸通过在桥梁引道及现状村道路面的下游侧设置钢筋混凝土防撞护栏兼防洪墙形成堤防闭合，护栏长0.12公里。右岸堤防长0.668公里，起点为竹溪大桥下游已建厂区挡墙，终点闭合于竹溪小桥下游现状村道高地。新建护岸总长0.424公里，共2段。其中A段长0.06公里，起点为竹溪大桥下游左岸约80米处，终点为现状沟渠出口已建桥涵；B段长0.364公里，起点为竹溪小桥，终点为竹溪小桥下游天然山坡。

- 主要建筑物

- 基本同意各段堤防、护岸推荐的断面型式及断面设计。同意堤防的筑堤材料、填筑标准、地基处理措施及断面设计。基本同意堤基防渗型式和处理措施。

（1）诗溪诗山段防洪堤采用埋石混凝土防洪墙、埋石混凝土两级防洪墙和钢筋混凝土防洪墙。埋石混凝土防洪墙迎水侧采用埋石混凝土结构，护脚采用抛石防护，局部冲刷段设置生态格网绿滨垫护脚加强抗冲防护；埋石混凝土两级防洪墙上下部挡墙均采用埋石混凝土结构，两级挡墙之间采用生态砌块防护，护脚采用生态格网绿滨垫防护；钢筋混凝土防洪墙上部采用钢筋混凝土结构，下部利用现状挡墙。

（2）罗溪罗东段防洪堤采用复合式堤、混凝土防洪墙和旧堤加高。复合式堤上部采用生态砌块护坡，下部采用混凝土重力式挡墙，背水坡采用草皮护坡；混凝土防洪墙迎水侧采用混凝土结构，护脚采用抛石防护；旧堤加高迎水侧采用混凝土结构，护脚采用抛石回填。

（3）梅溪洪梅上游堤段防洪堤采用复合式堤、埋石混凝土两级防洪墙和埋石混凝土防洪墙。复合式堤上部采用生态砌块护坡，下部采用混凝土重力式挡墙，背水坡采用草皮护坡；埋石混凝土两级防洪墙下部利用现有护岸挡墙，上部新建埋石混凝土挡墙，两级挡墙之间设一级马道，采用生态砌块防护，堤身背水侧采用草皮护坡及埋石混凝土挡墙收脚；埋石混凝土防洪墙迎水侧采用埋石混凝土结构，背水侧采用埋石混凝土挡墙收脚，护脚采用抛石回填。

（4）梅溪洪梅上游堤段护岸采用生态格网固宾护岸，下部设生态格网固宾笼护脚，迎水侧采用抛石回填防护。

（5）梅溪洪梅下游堤段防洪堤。

1）复合式堤：上部采用生态砌块护坡，下部采用埋石混凝土重力式挡墙；

2）竹溪小桥左岸闭合段：在桥梁引道及现状村道路面迎水侧设置高1.0米钢筋混凝土防撞护栏兼防洪墙；

3）右岸铁塔处断面：迎水侧下部设置埋石混凝土挡墙，护脚采用抛石回填；背水侧设置悬臂式钢筋混凝土防洪墙，上部采用耕植土回填。

（6）梅溪洪梅下游堤段护岸采用埋石混凝土重力式挡墙护岸和复合式护岸。复合式护岸上部采用生态砌块护坡，下部采用埋石混凝土重力式挡墙。

- 基本同意穿堤建筑物的结构布置型式、与堤防的连接方式。基本同意穿堤建筑物地基防渗型式和处理措施。

（1）诗溪诗山堤段新建西上、梧埔山进水闸，排水涵洞2座，排水管8处，进水管1处。进水闸均采用钢筋混凝土涵洞式结构。西上进水闸设计流量2立方米每秒，闸孔尺寸1孔5×3米（宽×高）；梧埔山进水闸设计流量2.67立方米每秒，闸孔尺寸2孔3×3米（宽×高）。闸门均采用平面钢闸门，卷扬式启闭机启闭。排水涵洞均采用钢筋混凝土结构。Z1#涵洞孔口尺寸1孔2×2米（宽×高），出口设拍门，设计排水流量1.85立方米每秒；Y1#涵洞孔口尺寸2孔2×2米（宽×高），出口设拍门，设计排水流量14.90立方米每秒。排水管管径均为1.5米，出口设拍门；进水管管径0.8米。

（2）罗溪罗东堤段新建东头进水闸，排水管4处（5根）。东头进水闸采用钢筋混凝土涵洞式结构，设计流量1.5立方米每秒，闸孔尺寸1孔2×2米（宽×高）。水闸闸门采用平面钢闸门，卷扬式启闭机启闭。排水管管径均为2米，出口设拍门。

（3）梅溪洪梅上游堤段设置排水涵洞3座，排水管21处，进水管1处。排水涵洞均采用钢筋混凝土结构。HSZ1#涵洞孔口尺寸2孔2×2米（宽×高），设拍门，设计排水流量15.56立方米每秒；HSZ2#涵洞孔口尺寸2孔2×2米（宽×高），设拍门，设计排水流量13.40立方米每秒；HSY1#涵洞孔口尺寸2孔3.0×2.5米（宽×高），设拍门，设计排水流量18.25立方米每秒。排水管管径均为1.5米，出口设置拍门；进水管管径0.4米。

（4）梅溪洪梅下游堤段拆除重建1座阻水的竹溪小桥，设置排水管7处。重建桥梁上部采用预应力混凝土空心板，下部采用桩接盖梁桥台和桩柱式桥墩，桥梁规模为3×13米（中桥），桥面总宽7.5米。排水管管径均为1.5米。

- 基本同意河岸控导、防护等整治建筑物的结构布置、结构型式、控制高程和主要尺寸。基本同意整治建筑物地基加固处理措施。

（1）诗溪诗山堤段拆除壅水坝1座，坝型为砌石重力坝。

（2）梅溪洪梅上游堤段拆除2座壅水坝，重建为闸坝，采用底轴驱动翻板钢闸门。洪梅2#闸坝闸槛高程33.90米，闸顶高程37.60米，闸门长32米；洪梅3#闸坝闸槛高程32.10米，闸顶高程33.70米，闸门长27米。

- 基本同意堤防（护岸）抗滑抗倾稳定、渗流稳定、堤身沉降及堤岸防冲计算方法与成果。

- 基本同意穿堤建筑物抗滑稳定、抗倾稳定、应力沉降、变形和渗透稳定计算方法与成果。

- 基本同意整治建筑物水力计算和稳定、应力、变形、渗透稳定计算的方法与成果。

- 基本同意工程安全监测设计。

- 基本同意建筑环境和景观设计。

- 机电及金属结构

- 同意水闸用电负荷等级为二级。

- 同意电气设备选型及布置方案。

- 同意采用计算机监控系统。

- 同意各类金属结构的型式、启闭设备及布置方案，基本同意金属结构防腐蚀措施。

- 消防设计

基本同意消防设计内容。

- 施工组织设计

- 同意施工导流标准采用5年一遇。

- 同意施工导流方式及导流建筑物的布置。

- 基本同意主体工程施工方法和施工总布置方案。

- 同意施工总工期为24个月。

- 建设征地与移民安置

- 同意工程建设征地范围。工程永久征地范围包括各堤段拟建构筑物占地及各堤段拟建构筑物的管理范围用地；施工临时用地范围包括施工道路及临时堆料场等，施工临时用地范围根据施工总布置图中各类施工用地的外围线确定。

- 同意建设征地实物调查成果。工程建设永久征地277.26亩，施工临时用地71.4亩。涉及砖混结构房屋1270.8平方米，简易搭盖2964.6平方米、砼坪237.09平方米、亭子80.3平方米、公共厕所80平方米、路灯65盏，零星树木81株，民间信仰设施1处；涉及农工商企业2家；涉及等外道路（砼路基宽3米)0.98公里、等外道路（砼路基宽6米)2.28公里，10千伏输电线路2.94公里、0.4千伏低压线路0.22公里、铁塔（10千伏)4座、变压器1台，电信光缆2公里、移动通信光缆1.59公里、联通通信光缆1.9公里、广电光缆0.81公里、通信铁塔1座、通信基站3套，水生态调控设备2套。

- 基本同意农村移民安置规划设计。

- 安置规划设计水平年为2025年，安置标准不低于建设征地前的人均收入水平；

- 同意本工程移民生产安置采取一次性货币补偿后自谋职业的安置方式，至规划水平年，需生产安置176人。

- 同意民间信仰设施和农工商企业处理方案。规划采取一次性货币补偿后自行迁建处理。

- 同意专项设施处理方案。对需要复建的项目遵循“原规模、原标准或者恢复原功能”的原则进行复建，无需恢复或无法恢复的给予合理补偿。

- 同意移民安置实施总进度及年度计划。

- 环境保护设计

- 同意环境影响复核成果。

- 基本同意陆生生态保护措施设计。加强环境保护宣传教育，强化施工管理，优化施工布置及施工方案，严格限制施工范围，施工结束后及时进行生态修复。

- 基本同意施工区环境保护措施设计。

- 基本同意施工期污染防治措施设计。

- 基本同意环境管理和监测方案设计。

- 水土保持设计

- 同意水土流失防治责任范围，其面积为23.24公顷。基本同意水土保持措施总体布局及各分区水土保持措施布设。

- 基本同意水土流失防治标准及防治指标值。

- 基本同意表土保护利用与土地整治工程设计。

- 基本同意植被恢复与建设工程设计。

- 基本同意水土保持工程施工组织设计。

- 基本同意水土保持监测与管理设计。

- 劳动安全与工业卫生、节能设计

基本同意劳动安全与工业卫生、节能设计的内容。

- 工程管理设计

- 同意由南安市能源工贸投资发展集团有限公司负责工程的建设。工程建成后，由各乡镇水利站负责运行管理。

- 基本同意工程的管理范围和保护范围。

- 同意工程运行管理费用来源为地方财政。

- 基本同意管理设施与设备配置。

- 工程信息化

基本同意工程信息化设计。

- 设计概算

- 同意设计概算采用的编制依据、定额及取费标准。

- 设计概算总投资29086.59万元，静态总投资28868.25万元。其中工程部分静态投资22703.48万元；建设征地移民补偿静态投资4847.69万元；水土保持工程静态投资654.12万元；环境保护工程静态投资662.96万元；建设期融资利息为218.34万元。

- 基本同意投资对比分析的结论，与可行性研究阶段投资相比，总投资减少1898.59万元。

- 经济评价

基本同意国民经济评价的结论。

附表：晋江防洪提升工程南安段二期初步设计报告设计概算审定表

福建省水利厅项目评审中心

2025年3月28日

福建省水利厅项目评审中心 2025年3月28日 印发

附表

晋江防洪提升工程南安段二期初步设计报告设计概算审定表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 14298.58 |  |  | 14298.58 |
| 一 | 诗溪诗山堤段 | 4418.68 |  |  | 4418.68 |
| 二 | 罗溪罗东堤段 | 1228.70 |  |  | 1228.70 |
| 三 | 梅溪洪梅上游堤段工程 | 6050.59 |  |  | 6050.59 |
| 四 | 梅溪洪梅下游堤段 | 1695.85 |  |  | 1695.85 |
| 五 | 交通工程 | 466.69 |  |  | 466.69 |
| 六 | 供电设施工程 | 12.50 |  |  | 12.50 |
| 七 | 信息化与自动化系统设施工程 | 90.07 |  |  | 90.07 |
| 八 | 其他建筑工程 | 335.50 |  |  | 335.50 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 150.24 | 280.50 |  | 430.74 |
| 一 | 水闸设备及安装工程 | 14.45 | 53.88 |  | 68.33 |
| 二 | 信息化与自动化设备及安装工程 | 126.33 | 113.27 |  | 239.60 |
| 三 | 公用设备及安装工程 | 9.45 | 113.36 |  | 122.81 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 271.77 | 1068.03 |  | 1339.80 |
| 一 | 水闸工程 | 94.15 | 1015.56 |  | 1109.71 |
| 二 | 其他建筑物工程 | 177.62 | 52.47 |  | 230.09 |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 2923.25 |  |  | 2923.25 |
| 一 | 施工导流工程 | 1132.85 |  |  | 1132.85 |
| 二 | 施工交通工程 | 270.00 |  |  | 270.00 |
| 三 | 施工场外供电工程 | 199.00 |  |  | 199.00 |
| 四 | 施工专项工程 | 569.70 |  |  | 569.70 |
| 五 | 施工房屋建筑工程 | 237.80 |  |  | 237.80 |
| 六 | 其他施工临时工程 | 513.90 |  |  | 513.90 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  | 2426.01 | 2426.01 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 230.93 | 230.93 |
| 二 | 招标业务费 |  |  | 49.49 | 49.49 |
| 三 | 经济技术服务费 |  |  | 72.17 | 72.17 |
| 四 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 125.95 | 125.95 |
| 五 | 工程建设监理费 |  |  | 338.21 | 338.21 |
| 六 | 生产准备费 |  |  | 47.58 | 47.58 |
| 七 | 工程科学研究试验费 |  |  | 52.93 | 52.93 |
| 八 | 工程勘测设计费 |  |  | 1171.25 | 1171.25 |
| 九 | 专项评价费 |  |  | 132.95 | 132.95 |
| 十 | 竣工图编制费 |  |  | 34.39 | 34.39 |
| 十一 | 其他 |  |  | 170.16 | 170.16 |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  | 21418.38 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 1285.10 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 22703.48 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |  |
| 一 | 农村部分补偿费 |  |  |  | 1903.81 |
| 二 | 专业项目补偿费 |  |  |  | 305.16 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  | 353.84 |
|  | 一至三项合计 |  |  |  | 2562.81 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 385.63 |
|  | 有关税费 |  |  |  | 1899.25 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 4847.69 |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  |  |
| 一 | 环境保护措施费 |  |  |  | 54.50 |
| 二 | 环境监测措施费 |  |  |  | 171.72 |
| 三 | 临时环境措施 |  |  |  | 227.31 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 149.16 |
|  | 一至四项合计 |  |  |  | 602.69 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 60.27 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 662.96 |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 27.37 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  | 9.02 |
| 三 | 监测 |  |  |  | 423.41 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 157.29 |
|  | 一至四项合计 |  |  |  | 617.09 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 37.03 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 654.12 |
| ⅴ | 工程投资总计（Ⅰ～Ⅳ） |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 28868.25 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  | 218.34 |
|  | 总投资 |  |  |  | 29086.59 |