闽水评技〔2025〕26号

九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程

初步设计报告评审意见

福建省水利厅：

根据项目审查任务书（任务编号：行政审批2025—18），2025年3月17日，我中心在福州组织召开《九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）评审会。参加会议的有龙岩市水利局，漳平市水利局，新罗区农业农村局，龙岩市河务管理中心（项目业主）以及福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（勘测设计单位）等单位的代表和评审专家。会议听取了勘测设计单位关于《初设报告》主要内容的汇报、部门及专家的意见，经讨论和审议，形成评审专家组意见。勘测设计单位根据评审专家组意见修改完善《初设报告》，于2025年月27交《初设报告》（报批稿）。

我中心审核认为：《初设报告》（报批稿）编制深度、质量基本满足《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T 619-2021）要求。主要评审意见如下：

- 一、水文

- 基本同意设计洪水推求方法和成果。新罗区江山镇铜砵堤段采用推理公式法；雁石镇北河堤段、坂尾堤段，苏坂镇合溪堤段，白沙镇黄坂堤段以及漳平市各堤段采用水文比拟法。

- 同意各控制断面设计洪水及相应水位成果。新罗区江山镇铜砵堤段30年一遇洪峰流量376立方米每秒，相应洪水位546.81米，10年一遇洪峰流量278立方米每秒，相应洪水位499.82米；雁石镇北河堤段10年一遇洪峰流量1741立方米每秒，相应洪水位259.52米；坂尾堤段10年一遇洪峰流量1878立方米每秒，相应洪水位221.01米；苏坂镇合溪堤段10年一遇洪峰流量3302立方米每秒，相应洪水位179.47米；白沙镇黄坂堤段10年一遇洪峰流量2077立方米每秒，相应洪水位182.16米。漳平市西园镇进庄堤段20年一遇洪峰流量2350立方米每秒，相应洪水位173.09米；新桥镇珍坂堤段10年一遇洪峰流量1020立方米每秒；相应洪水位278.78米；仓坂堤段10年一遇洪峰流量1040立方米每秒，相应洪水位275.37米，钱坂堤段10年一遇洪峰流量1220立方米每秒，相应洪水位238.00米。

- 同意涝水的计算方法及成果。新罗区江山镇

- 新罗区雁石镇北河堤段BH-片面积0.131平方公里、设计流量2.11立方米每秒；BH-2排水（涝）片面积0.073平方公里、设计流量1.25立方米每秒。新罗区白沙镇黄坂堤段HB-1排水（涝）片面积0.378平方公里、设计流量3.62立方米每秒。漳平市西园镇进庄堤段JZ-1排水（涝）片面积0.127平方公里、设计流量2.15立方米每秒。漳平市新桥镇仓坂堤段共划分2个涝片，排水（涝）面积0.2涝）片面积0.077平方公里、设计流量1.18立方米每秒。同意分期设计洪水成果。

- 二、工程地质

- （一）同意区域地质评价。新罗区江山镇、雁石镇、苏坂镇和漳平市西园镇基本地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s；新罗区白沙镇和漳平市新桥镇地震动峰值加速度均为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

- （二）同意各堤（岸）段工程地质评价。

- 1.江山镇铜砵堤段大部分挡墙地基土层为砂卵石层，存在渗透变形及冲刷破坏问题，地质条件较差，局部挡墙基础坐落在强～弱风化基岩上，工程地质条件良好。

- 2.雁石镇北河堤段堤防挡墙地基土层为砂卵石层，存在渗透变形及冲刷破坏问题，地质条件较差。

3.雁石镇坂尾堤段桩号BW0+000.000～BW0+270段护岸地基土层为中强弱风化岩基，地质条件良好；桩号BW0+270～BW0+413段挡墙地基土层为砂卵石层，存在冲刷坡坏问题，地质条件较差。

- 4.苏坂镇合溪堤段为人工堆填岸坡，由粉质粘土、粉砂和砂卵石级成，属稳定性较差岸坡。

- 5.白沙镇黄坂堤段桩号HB0+000～HB0+559段护脚地基土层为中砂层和砂卵石层，承载力满足要求；桩号HB0+559～HB0+709段地基土层为粉质黏土层，地质条件较好。

- 6.西园镇进庄堤段挡墙地基土层为砂卵石层，存在冲刷坡坏及岸坡稳定问题，地质条件较差。

- 7.新桥镇珍坂堤段桩号ZBA0+000～ZBA0+120、ZBA0+190～ZBA0+475挡墙地基土层为砂卵石层，存在渗透变形及冲刷破坏问题，地质条件较差；桩号ZBA0+120～ZBA0+190挡墙基础坐落在强～弱风化基岩上，工程地质条件良好。

- 8.新桥镇仓坂堤段地基土层为砂卵石层，存在冲刷破坏问题，地质条件较差。

- 9.新桥镇钱坂堤段地基土层为砂卵石层，存在冲刷破坏问题，地质条件较差。

- （三）基本同意排水涵管工程地质条件评价。

- （四）同意天然建筑材料勘察成果及结论，所需砂料、石料从建材市场购买，粘土料到指定料场开采，天然建筑材料的储量及质量均满足设计要求。

- 三、工程任务和规模

（一）根据《福建省发展和改革委员会关于九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程发改网审农业〔2024〕166153号），工程任务以为防洪为主、，兼顾排涝。固加高堤防，新建护岸、水闸（进）水重建

（二）防洪排涝标准

同意新罗区江山镇铜砵堤段左岸新城段、右岸段防洪标准为30年一遇，左岸村美段防洪标准为10年一遇，排涝标准为10年一遇；漳平市西园镇进庄堤段防洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇；其余各堤段防洪标准为10年一遇，排涝标准为5年一遇。

（三）基本同意设计洪水水面线推算方法及成果。

（四）同意工程建设规模：新建堤防（护岸）总长11.807公里，其中新建堤防长6.835公里，护岸长4.972公里，排水涵管41处。新罗区新建5个堤段，堤防长4.467公里，护岸长1.848公里，排水涵管23处；漳平市新建4个堤段，堤防长2.368公里，护岸长3.124公里，排水涵管18处。

- 四、工程布置及建筑物

- （一）工程等级和标准

1. 江山镇铜砵新城段堤防及排涝涵管的建筑物级别为3级；西园镇进庄堤段及排涝涵管的建筑物级别为4级；其余堤段堤防、护岸及排涝涵管的建筑物级别为5级。

2. 工程区地震基本烈度为Ⅵ度，堤防、护岸及排水涵管建筑物不作抗震设计。

3. 江山镇铜砵新城段堤防及排涝涵管的合理使用年限为50年，西园镇进庄堤段堤防及排水涵管的合理使用年限为30年，其余堤段堤防、护岸及排水涵管的合理使用年限为20年。

- （二）工程总布置

同意各段防洪堤、护岸及穿堤建筑物的总体布置方案，堤线布置符合岸线规划，本工程包括堤防、护岸共9段，主要布置如下：

1. 江山镇铜砵堤段：位于林邦溪及其支流面前溪、村美溪，建设内容包括建设3段堤防，总长3.889公里，新建排水涵管13处，清淤疏浚河长2.811公里。左岸新城段起点闭合于面前溪下寮桥桥台，终点闭合于下游山体，长2.371公里；右岸段起点闭合于丁邦桥桥台，终点闭合于村美桥加油站挡墙，长1.119公里；左岸村美段起点闭合于村美上游山体，终点闭合于村美溪中桥已建挡墙，长0.399公里。

2. 雁石镇北河堤段：位于雁石溪左岸。建设内容包括建设堤防、护岸）总长0.874公里，排水涵管7处。护岸起点位于铁索桥下，与已建挡墙相接，终点位于天宫溪汇合口，长0.296公里；堤防起点位于天宫溪已建挡墙处终点闭合于北河桥上游5路高地处堤防长0.578公里。

3．雁石镇坂尾堤段: 位于雁石溪右岸，建设内容为括新建1岸，.402公里，起点位于坂尾电站下游400米处，终点位于政永高速上游。

4.苏坂镇合溪堤段：位于九龙江干流右岸，建设内容为新建1段，长445公里，起点位于合溪电站库区合溪大桥下游处，终点位于下游450米处。

5.白沙镇黄坂堤段：位于万安溪干流左岸，建设内容包括新建1段护岸长0.704公里，排水涵管3处。护岸起点位于黄坂电站拦河坝上游670米处，终点位于黄坂电站废弃厂房处。

6.西园镇进庄堤段：位于新桥溪左岸，建设内容包括新建堤防0.935公里，排水涵管4处。堤防起点位于进庄村上游现状道路，终点闭合于进庄大桥桥台。

7.新桥镇珍坂堤段：建设内容包括新建、护岸总长2.522公里，排水涵管8处。A段护岸位于新桥溪右岸，起点位于双溪溪支流汇合口右岸已建护岸挡墙，终点位于下游岸坡高地，长0.475公里；B段护岸位于新桥溪左岸，起点终点均位于乡道Y025，长1.67公里；C段护岸位于新桥溪左岸，起点位于现状岸坡高地，终点位于丰宅坂村下游山体，长0.377公里。

8.新桥镇仓坂堤段：位于新桥溪左岸，建设内容包括新建堤防、护岸）长1.606公里，排水涵管4处。堤防起点位于白束坂村上游地势高处道路，终点闭合于白束坂村下游地势高处道路，长1.004公里；护岸位于新桥溪左岸，起点位于楚坑村上游道路，终点位于楚坑大桥桥台，长0.602公里。

9.新桥镇钱坂堤段：位于新桥溪右岸，建设内容包括新建堤防 0.429公里，排水涵管2处。堤防起点位于钱坂村上游地势高处道路，终点闭合于钱坂村下游地势高处道路。

- （三）主要建筑物

- 基本同意各段堤防、护岸推荐的断面型式。同意堤防的筑堤材料及填筑标准。基本同意堤基防渗型式和地基处理措施。

（1）江山镇铜砵堤段：桩号TBZ0+000—TBZ1+673段、桩号TBY0+000～TBY0+460段堤防采用复合式堤，下部为埋石砼重力式挡墙，上部土堤采用生态砌块护坡；桩号TBZ1+673～TBZ2+770段、TBY0+460～TBY1+118段堤防采用埋石砼重力式防洪墙。

（2）

雁石镇北河堤段：

BH0+000～BH0+296段护岸采用直墙式护岸，挡墙为埋石砼重力式挡墙；BH0+296～BH0+874段堤防采用采用埋石砼重力式防洪墙。

（3）

雁石镇坂尾堤段：桩号

BW0+000～BW0+327.8段护岸采用坡式护岸，为锚杆护坡结构；桩号BW0+327.8～BW0+402段护岸采用墙式护岸，挡墙为埋石砼重力式挡墙。

（4）苏坂镇合溪堤段：

护岸采用复合式护岸，下部采用钢筋砼灌注桩，上部土堤采用生态砌块护坡。

（5）白沙镇黄坂堤段：

护岸采用直斜复合式护岸，下部为埋石砼重力式挡墙，上部采用生态砌块护坡。

（6）

西园镇进庄堤段：桩号

JZ0+000～JZ0+550段采用复合式堤，下部为埋石砼重力式挡墙，上部采用生态砌块护坡。桩号JZ0+550～JZ0+935段采用采用复合式堤，下部采用钢筋砼灌注桩，上部土堤采用生态砌块护坡。

（7）

新桥镇珍坂堤段：

A、B段护岸采用墙式护岸，挡墙为埋石砼重力式挡墙；C段护岸桩号ZBC0+000～ZBC0+050段采用坡式护岸，护坡采用埋石砼结构，桩号BC0+050～ZBC0+377段采用墙式护岸，挡墙为埋石砼重力式挡墙。

（8）

新桥镇仓坂堤段：

A段堤防桩号CBA0+000～CBA0+900段采用复合式堤，下部为埋石砼重力式挡墙，上部采用现浇生态混凝土护坡，桩号CBA0+900～CBA1+004段采用埋石砼衡重式防洪墙。B段护岸采用墙式护岸，挡墙为埋石砼重力式挡墙。

（9）

新桥镇钱坂堤段：

堤防采用钢筋砼悬臂式防洪墙。

- 基本同意穿堤建筑物的结构布置型式连接方式。基意穿堤建筑物地基防渗型

（1）江山镇铜砵堤段新建13处穿堤排水管，其中1#、2#、5#、9#排水管管径0.8米， 3#、8#排水管管径1.5米，7#、13#排水管管径2米，其余排水管管径1米，出口均设拍门。

（2）雁石镇北河堤段新建7处穿堤排水管，管径均为0.5米，1#、2#排水管出口不设拍门，其余排水管出口设拍门。

（3）白沙镇黄坂堤段新建3处穿堤排水管，1#排水管管径为1.5米，2#、3#排水管管径0.5米，出口均不设拍门。

（4）西园镇进庄堤段新建4处穿堤排水管，其中1#、2#排水管管径1.5米，3#、4#排水管管径1米，出口均设拍门。

（5）新桥镇珍坂堤段新建8处穿堤排水管，其中7#排水管管径1.5米，其余排水管管径0.8米，出口均不设拍门。

（6）新桥镇仓坂堤段新建4处穿堤排水管，其中1#、2#排水管管径1.2米，出口设拍门，3#、4#排水管管径0.8米，出口不设拍门。

（7）新桥镇钱坂堤段新建2处穿堤排水管，管径0.8米，出口均设拍门。

- 基本同意堤防、护岸）定计算、渗流稳冲计算的方法与成果。

- 基本同意穿堤建筑物水力计算的方法与成果。

- 基本同意工程安全监测设计。

- 六、施工组织设计

- 同意施工导流标准采用枯水期（11-3月）5年一遇洪水标准。

- 同意施工导流方式及导流建筑物布置。

- 基本同意主体工程施工方法和施工总布置方案。

- 同意施工总工期为24个月。

- 七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程建设永久征地和临时用地范围。

（二）同意建设征地实物调查成果。工程永久征收土地面积374.98亩，临时用地320.34亩；工程拆除房屋面积1526平方米，附属建筑物面积3511平方米；影响乡村道路1.59公里，影响10千伏输电线路1.68公里。

（三）基本同意农村移民安置规划设计。

1．安置规划设计水平年2025、安置标准不低于建设征地前的人均收入水平。；

2．同意本工程移民搬迁安置采取一次性货币补偿后自主择地的安置方式，至规划水平年，搬迁安置24人；

2. 同意本工程移民生产安置采取一次性货币补偿后自谋职业的安置方式，至规划水平年，需生产安置66人;

（四）同意专项设施处理方案。对需要复建的项目遵循“原规模、原标准或者恢复原功能”的原则进行复建，无需恢复或无法恢复的给予合理补偿。

（五）同意移民安置实施总进度及年度计划。

- 八、环境保护设计

（一）同意环境影响的复核成果。

（二）基本同意陆生生态保护措施设计。加强环境保护宣传教育，强化施工管理，优化施工布置，严格限制施工范围，施工结束后及时对施工迹地进行生态修复。

（三）基本同意施工区和移民安置区环境保护措施设计。

（四）基本同意施工期污染防治措施设计。

（五）基本同意环境管理和监测方案设计。

- 九、水土保持设计

（一）同意水土流失防治责任范围，其面积为39.69公顷。基本同意水土保持措施总体布局及各防治分区水土保持措施。

（二）基本同意水土流失防治标准及防治指标值。

（三）基本同意弃渣场及其防护工程设计。

（四）基本同意表土保护利用与土地整治工程设计。

（五）基本同意植被恢复与建设工程设计。

（六）基本同意水土保持工程施工组织设计。

（七）基本同意水土保持监测与管理设计。

- 十、劳动安全与工业卫生、节能设计

基本同意劳动安全与工业卫生、节能设计内容。

- 十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理的机构设置和人员编制，由新罗区龙渠水利工程有限公司和漳平市菁城水利投资有限公司分别负责本工程新罗段和漳平段的建设管理，工程建成后由分别由新罗区堤防管理所和漳平市堤防管理处负责管理维护。

（二）基本同意工程的管理范围和保护范围。

（三）同意工程运行管理费用来源为地方财政。

（四）基本同意管理设施与设备配置。

- 十二、工程信息化

- 基本同意工程信息化设计。

- 十三、设计概算

（一）同意设计概算采用的编制依据、定额及取费标准。

（二）工程总投资为20666.58万元。其中工程部分投资为16387.53万元，建设征地移民安置补偿投资2627.40万元，环境保护工程投资966.06万元，水土保持工程投资685.59万元。

（三）基本同意投资对比分析的结论。初步设计概算总投资比可研批复的总投资减少237.30万元，减幅1.41%，其中工程部分投资减少442.32万元，建设征地移民补偿投资增加264.63万元，环境保护工程投资与可研相同，水土保持工程投资减少59.61万元。

- 十四、经济评价

基本同意经济评价结论。

附表：九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程审定概算表

福建省水利厅项目评审中心

2025年4月8日

福建省水利厅项目评审中心 2025年4月8日 印发

- 附表：

| 九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程审定概算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 编号 | 工程或费用名称 | 新罗段 | 漳平段 | 合计 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 5558.35 | 5286.46 | 10844.81 |
| 一 | 主体建筑工程 | 5467.24 | 5205.65 | 10672.89 |
| 二 | 信息化与自动化系统工程 | 60.57 | 52.12 | 112.69 |
| 三 | 其他建筑工程 | 30.54 | 28.69 | 59.23 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 268.58 | 446.59 | 715.17 |
| 一 | 信息化与自动化设备及安装工程 | 227.58 | 405.59 | 633.17 |
| 二 | 公用设备及安装工程 | 41.00 | 41.00 | 82.00 |
|  | 第三部分 施工临时工程 | 1170.57 | 1031.61 | 2202.18 |
| 一 | 施工导流工程 | 305.19 | 329.47 | 634.66 |
| 二 | 施工交通工程 | 189.40 | 152.41 | 341.81 |
| 三 | 施工场外供电工程 | 112.80 | 80.60 | 193.40 |
| 四 | 施工专项工程 | 206.62 | 193.08 | 399.70 |
| 五 | 施工房屋建筑工程 | 58.65 | 56.17 | 114.82 |
| 六 | 其他施工临时工程 | 297.92 | 219.88 | 517.80 |
|  | 第四部分 独立费用 | 938.11 | 906.90 | 1845.01 |
| 一 | 建设管理费 | 93.49 | 90.37 | 183.86 |
| 二 | 招标业务费 | 21.01 | 20.31 | 41.32 |
| 三 | 技术经济服务费 | 27.33 | 26.42 | 53.75 |
| 四 | 工程造价咨询服务费 | 47.45 | 45.87 | 93.32 |
| 五 | 工程建设监理费 | 130.13 | 125.80 | 255.93 |
| 六 | 生产准备费 | 17.50 | 16.92 | 34.42 |
| 七 | 工程科学研究试验费 | 13.27 | 12.83 | 26.10 |
| 八 | 工程勘测设计费 | 475.67 | 459.85 | 935.52 |
| 九 | 专项评价费 | 34.99 | 33.82 | 68.81 |
| 十 | 竣工图编制费 | 13.13 | 12.69 | 25.82 |
| 十一 | 其他 | 64.16 | 62.02 | 126.18 |
|  | 各部分投资合计 | 7935.61 | 7671.56 | 15607.17 |
|  | 基本预备费 | 396.78 | 383.58 | 780.36 |
|  | 静态投资 | 8332.39 | 8055.14 | 16387.53 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |
| 一 | 农村部分补偿费 | 648.35 | 710.90 | 1359.25 |
| 二 | 专业项目补偿费 | 20.00 | 22.00 | 42.00 |
| 三 | 其他费用 | 106.97 | 117.30 | 224.27 |
|  | 一至三项合计 | 775.32 | 850.20 | 1625.52 |
|  | 基本预备费 | 76.73 | 84.14 | 160.87 |
|  | 有关税费 | 371.60 | 469.41 | 841.01 |
|  | 静态投资 | 1223.65 | 1403.75 | 2627.40 |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  |
| 一 | 环境保护措施费 |  |  |  |
| 二 | 环境监测措施费 | 119.20 | 106.72 | 225.92 |
| 三 | 环境保护临时措施 | 240.70 | 210.11 | 450.81 |
| 四 | 独立费用 | 103.99 | 97.52 | 201.51 |
|  | 一至四项合计 | 463.89 | 414.35 | 878.24 |
|  | 基本预备费 | 46.39 | 41.44 | 87.83 |
|  | 静态投资 | 510.27 | 455.79 | 966.06 |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  |
| 一 | 工程措施 | 82.80 | 94.68 | 177.48 |
| 二 | 植物措施 | 25.54 | 30.09 | 55.63 |
| 三 | 施工临时工程 | 146.87 | 142.64 | 289.51 |
| 四 | 独立费用 | 70.83 | 72.17 | 143.00 |
|  | 一至四项合计 | 326.04 | 339.58 | 665.62 |
|  | 基本预备费 | 9.78 | 10.19 | 19.97 |
|  | 静态投资 | 335.82 | 349.77 | 685.59 |
| ⅴ | 工程投资总计（Ⅰ～Ⅳ） |  |  |  |
| 1 | 工程部分 | 8332.39 | 8055.14 | 16387.53 |
| 2 | 征地移民 | 1223.65 | 1403.75 | 2627.40 |
| 3 | 环境保护 | 510.27 | 455.79 | 966.06 |
| 4 | 水土保持 | 335.82 | 349.77 | 685.59 |
|  | 总投资 | 10402.13 | 10264.45 | 20666.58 |