闽江流域建溪建瓯市徐墩段防洪提升工程

初步设计报告评审意见

福建省水利厅：

根据项目审查任务书（任务编号：行政审批2025-17），2025年3月24日，我中心在福州组织召开《闽江流域建溪建瓯市徐墩段防洪提升工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）评审会。参加会议的有厅政法与审批处、建设处，南平市水利局，建瓯市水利局，徐墩镇政府，建瓯市徐墩小城镇建设开发有限公司（项目单位）以及福建省华舜水利水电工程有限公司（勘测设计单位）等单位的代表和评审专家。会议听取了勘测设计单位关于《初设报告》主要内容的汇报、部门及专家的意见，经讨论和审议，形成评审专家组意见。勘测设计单位根据评审专家组意见修改完善《初设报告》，于4月7日提交《初设报告》（报批稿）。

我中心审核认为：《初设报告》（报批稿）编制深度、质量基本满足《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T 619-2021）要求。主要评审意见如下：

- 水文

- 同意以七里街站为参证站，采用水文比拟法推求建溪干流设计洪水；采用华东特小流域法推求建溪支流白玉溪设计洪水。建溪北津水电站坝址断面20年一遇设计洪峰流量11800立方米每秒；白玉溪国道根艺城桥断面20年一遇设计洪峰流量71.4立方米每秒。

- 同意10年一遇涝水的计算方法及成果。叶坊段涝片集水面积0.23平方公里，设计流量0.51立方米每秒。根艺城段涝片集水面积0.09平方公里，设计流量0.2立方米每秒。长汀段涝片集水面积1.27平方公里，设计流量14.88立方米每秒。徐墩段涝片集水面积0.07平方公里、设计流量0.15立方米每秒。归宗段涝片集水面积6.53平方公里，设计流量29立方米每秒。

- 同意分期设计洪水成果。

- 基本同意水文测报系统设计。

- 工程地质

- 同意区域地质评价。工程区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35秒，地震基本烈度VI度。

- 基本同意各堤段堤防工程地质评价。

- 叶坊段：桩号YFA0+000～0+679护岸地基土层为粉质黏土层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定等问题；桩号YFBO+OO0～0+490.57堤防地基土层为素填土层，工程地质条件较差，存在抗滑稳定等问题。

- 长汀段：桩号CTA0+000～0+409、CTB0+000～0+861堤防地基土层为黏土质粉砂层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定、渗透变形等问题。

- 徐墩段：桩号XDA0+000～0+459堤防地基土层为素填土层，工程地质条件较差，存在沉降变形、渗透变形等问题；桩号XDA0+459～0+773堤防地基土层为黏土质粉砂层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定、渗透变形等问题；桩号XDB0+000～0+218护岸地基土层为粉质黏土层，XDB0+218～0+450护岸地基土层为素填土层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定等问题；XDB0+450～0+733护岸地基土层为全～强风化岩层，工程地质条件较好。

- 归宗段：桩号GZ0+000～0+822堤防地基土层为粉质黏土层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定等问题；桩号GZ0+822～2+688堤防地基土层为素填土层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定、渗透变形等问题。

- 根艺城段：桩号GYZ0+000～0+603堤防地基土层为卵石层，工程地质条件较差，存在抗冲稳定、渗透变形等问题。

- 基本同意穿堤建筑物工程地质条件及评价。

- 基本同意围堰工程地质条件及评价。

- 同意天然建筑材料的勘查评价。东游镇党城石料场，东峰镇铜场砂、碎石料场，下洋土料场土料的储量、质量满足要求。

- 工程任务和规模

- 同意工程任务为防洪兼顾排涝。通过建设堤防（护岸）、排涝涵洞、排涝涵管，提升徐墩镇区防洪减灾能力，完善防洪排涝工程体系。

- 同意防洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇。

- 基本同意设计水面线推算方法及成果。

- 同意工程建设规模：建设堤防（护岸）总长7.393公里，其中新建堤防长5.824公里，旧堤加高加固长0.157公里，新建护岸长1.412公里；新建排涝涵洞3座、改建排涝涵洞3座，新建排涝涵管17处、改建排涝涵管5处。

- 工程布置及建筑物

- 工程等级和标准

- 同意堤防、护岸工程级别为4级，穿堤建筑物级别为4级。

- 同意工程合理使用年限为30年。

- 工程总布置

同意堤（岸）及穿堤建筑物的总体布置，具体布置如下：

- 叶坊段：建设范围为建溪右岸，内侧为叶坊村，新建堤（岸）总长1.170公里。其中新建护岸长0.679公里，起于叶坊村入村口G205国道，终于千艺堂根艺城；新建堤防长0.491公里，起于千艺堂根艺城，终于白玉溪出口根艺城桥，改建排涝涵洞1座，新建排涝涵管2处。

- 长汀段：建设范围为建溪右岸，内侧为长汀村、徐墩村，新建堤防总长1.269km。其中京台高速桥上游段长0.408公里，起于白玉溪出口根艺城桥，终于徐墩镇皮划艇水上中心；京台高速桥下游段长0.861m，起于京台高速桥右侧道路，终于徐墩大桥上游20米已建房屋基础挡墙，新建排涝涵洞1座、排涝涵管6处。

- 徐墩段：建设范围为建溪右岸，内侧为徐墩镇区，新建堤（岸）总长1.506公里。其中新建堤防长0.773公里，起于徐墩大桥，终于徐墩人民公园与G205国道衔接处；新建护岸长0.733公里，起于银河饭店前G205国道，终于佘厝溪桥，新建排涝涵管2处，改建排涝涵管1处。

- 归宗段：建设范围为建溪左岸，内侧为归宗村，新建堤防长2.688公里，起于归宗村古楼小组村道，终于东边桥，新建排涝涵洞2座、改建排涝涵洞2座，新建排涝涵管4处，改建排涝涵管4处。

- 根艺城段：建设范围为建溪支流白玉溪左右岸，新建、加高加固堤防总长0.760公里。其中新建堤防长0.603公里，起于根艺城石艺缘工艺品贸易中心处的道路，终于根艺城桥；旧堤加高加固长0.157公里，起于华荣化工厂已建挡墙，终于根艺城桥，新建排涝涵管3处。

- 主要建筑物

- 基本同意堤防（护岸）、排涝涵洞（管）等建筑物的结构型式、断面结构。下阶段应优化挡墙断面型式和地基处理措施。

- 堤防工程

- 叶坊段：桩号YFA0+000～0+056、0+145～0+679段新建护岸采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，下部为埋石混凝土挡墙；桩号YFA0+403～0+417段新建护岸采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，下部为埋石混凝土挡墙，墙底设预制钢筋混凝土方桩；桩号YFA0+056～0+145段新建护岸采用斜坡式断面，生态混凝土护坡，堤脚设混凝土护脚。

- 桩号YFB0+000～0+407段新建堤防采用直立式挡墙断面。墙身采用钢筋混凝土悬臂式结构，墙底设预制钢筋混凝土方桩；桩号YFB0+407～0+458段新建堤防采用斜坡式断面，迎水坡利用现状护坡，堤顶设钢筋混凝土种植槽；桩号YFB0+458～0+490段新建堤防采用斜坡式断面，生态混凝土护坡，堤顶设钢筋混凝土防浪墙。

- 长汀段：桩号CTA0+000～0+409、CTB0+000～0+521段新建堤防采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，堤顶设钢筋混凝土防浪墙，下部为埋石混凝土挡墙；桩号CTB0+521～0+861段新建堤防采用直立式挡墙断面，墙身采用钢筋混凝土悬臂式结构，墙底设预制钢筋混凝土方桩。

- 徐墩段：桩号XDA0+000～0+459段新建堤防采用直立式挡墙断面，墙身采用埋石混凝土结构，墙底设预制钢筋混凝土方桩，墙顶设钢筋混凝土防浪墙，防浪墙前外挂花箱；桩号XDA0+459～0+773段新建堤防采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，下部为埋石混凝土挡墙，墙底设预制钢筋混凝土方桩。

- 桩号XDBO+OO0～0+733段新建护岸采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，下部为埋石混凝土挡墙。

- 归宗段：桩号GZ0+000～0+382段新建堤防采用复合式断面，迎水坡上部为生态混凝土护坡，下部为埋石混凝土挡墙；桩号GZ0+382～0+480段新建堤防采用直立式断面，墙身采用埋石混凝土结构，墙底设预制钢筋混凝土方桩；桩号GZ0+480～0+870、GZ2+364～2+688段新建堤防采用斜坡式断面，生态混凝土护坡，堤脚设混凝土护脚；桩号GZ0+870～2+364段新建堤防采用斜坡式断面，生态混凝土护坡，堤脚设混凝土护脚，土堤地基设高压旋喷桩防渗墙。

- 根艺城段：桩号GYZ0+000～0+603段新建堤防采用衡重式挡墙断面，墙身采用埋石混凝土结构，堤顶设钢筋混凝土防浪墙。

- 桩号GYZ0+603～GYY0+115段旧堤加高采用在现状堤顶设钢筋混凝土悬臂式挡墙加高；桩号GYY0+000～0+115段旧堤加高采用在现状堤顶设钢筋混凝土防浪墙加高。

- 排涝涵洞（管）

- 叶坊段改建钢筋混凝土结构排涝涵洞1座，单孔，孔口尺寸1.2×1.2米（宽×高）；新建排涝涵管2处，采用管径1米钢筋混凝土管。

- 长汀段新建钢筋混凝土结构排涝涵洞1座，3孔，单孔孔口尺寸2.0×2.5米（宽×高）；新建排涝涵管6处，采用管径1.0米钢筋混凝土管。

- 徐墩段新建排涝涵管2处，改建排涝涵管1处，其中桩号XDA0+108、XDA0+322处采用管径1米钢筋混凝土管，桩号XDB0+141处采用管径1.2米钢筋混凝土管。

- 归宗段新建钢筋混凝土结构排涝涵洞2座，其中桩号GZ1+301处为单孔，桩号GZ1+838处为2孔，单孔孔口尺寸2×2米（宽×高）。改建钢筋混凝土结构排涝涵洞2座，其中桩号GZ0+440处为3孔，单孔孔口尺寸2.5×2.5米（宽×高），桩号GZ2+393处为单孔，孔口尺寸1.5×1.5米（宽×高）。新建排涝涵管4处，改建排涝涵管4处，采用管径1米钢筋混凝土管。

- 根艺城段新建排涝涵管3处，采用管径0.5米钢筋混凝土管。

- 基本同意工程安全监测设计。

- 施工组织设计

- 同意施工导流标准采用5年一遇。

- 同意施工导流方式及导流建筑物的布置。

- 基本同意主体工程施工方法和施工总布置方案。

- 同意施工总工期为24个月。

- 建设征地与移民安置

- 同意工程建设征地范围。永久征地范围包括各拟建堤段构筑物占地及护堤地。施工临时用地包括料场用地，临时堆土场、施工基地、施工道路用地。

- 同意实物调查成果。涉及工程建设征地影响土地面积139.65亩；各类房屋面积11811.39平方米；零星树木970棵；10千伏输变电架空线路5.6公里；迁移电杆17根；中国联通接线箱1台；复建道路0.12公里等。

- 基本同意农村移民安置规划设计。

1．安置规划设计水平年2025年、安置标准为非农业安置；

2．本工程未涉及移民搬迁安置人口，农村移民生产安置人口44人。

- 同意专项设施处理方案。

- 同意移民安置实施总进度及年度计划。

- 环境保护设计

- 基本同意陆生生态保护措施设计。加强环境保护宣传教育，强化施工管理，优化施工布置，严格限制施工范围，施工结束后及时对施工迹地进行生态修复。

- 基本同意施工区环境保护措施设计。

- 基本同意施工期污染防治措施设计

- 基本同意环境管理和监测方案设计。

- 水土保持设计

- 同意水土流失防治责任范围，其面积为9.31公顷。基本同意水土保持措施总体布局及各防治分区水土保持措施。

- 基本同意水土流失防治标准及防治指标值。

- 基本同意表土保护利用与土地整治工程设计。

- 基本同意植被恢复与建设工程设计。

- 基本同意水土保持工程施工组织设计。

- 基本同意水土保持监测与管理设计。

- 劳动安全与工业卫生、节能设计

基本同意劳动安全与工业卫生、节能设计的内容。

- 工程管理设计

- 同意由徐墩镇水利工作站负责运行期管理，由建瓯市徐墩小城镇建设开发有限公司负责建设期项目管理。

- 基本同意工程的管理范围和保护范围。

- 工程信息化

基本同意工程信息化设计。

- 设计概算

- 同意采用的设计概算编制依据、定额及取费标准。

- 设计概算总投资18197.24万元，其中工程部分投资15012.52万元，建设征地移民补偿投资2556.80万元，环境保护工程投资321.02万元，水土保持工程投资306.90元。

- 经济评价

基本同意国民经济评价的结论。

附表：闽江流域建溪建瓯市徐墩段防洪提升工程

设计概算审定表

福建省水利厅项目评审中心

2025年4月7日

福建省水利厅项目评审中心 2025年4月8日 印发

附表

闽江流域建溪建瓯市徐墩段防洪提升工程设计概算审定表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 10804.54 |  |  | 10804.54 |
| 一 | 堤防工程 | 10528.24 |  |  | 10528.24 |
| 二 | 排涝工程 | 123.69 |  |  | 123.69 |
| 三 | 信息化与自动化系统设施 | 42.61 |  |  | 42.61 |
| 四 | 其他建筑工程 | 110.00 |  |  | 110.00 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 207.52 | 530.52 |  | 738.04 |
| 一 | 信息化与自动化设备及安装 | 197.12 | 498.52 |  | 695.64 |
| 二 | 公用设备及安装工程 | 10.40 | 32.00 |  | 42.40 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 3.39 | 34.50 |  | 37.89 |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 1170.84 |  |  | 1170.84 |
| 一 | 施工导流工程 | 125.32 |  |  | 125.32 |
| 二 | 施工交通工程 | 122.66 |  |  | 122.66 |
| 三 | 施工场外供电工程 | 134.00 |  |  | 134.00 |
| 四 | 施工专项工程 | 386.87 |  |  | 386.87 |
| 五 | 施工房屋建筑工程 | 167.11 |  |  | 167.11 |
| 六 | 其他施工临时工程 | 234.88 |  |  | 234.88 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  | 1546.33 | 1546.33 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 174.76 | 174.76 |
| 二 | 招标业务费 |  |  | 39.06 | 39.06 |
| 三 | 技术经济服务费 |  |  | 50.13 | 50.13 |
| 四 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 87.01 | 87.01 |
| 五 | 工程建设监理费 |  |  | 196.46 | 196.46 |
| 六 | 生产准备费 |  |  | 30.48 | 30.48 |
| 七 | 工程科学研究试验费 |  |  | 24.37 | 24.37 |
| 八 | 工程勘测设计费 |  |  | 742.15 | 742.15 |
| 九 | 专项评价费 |  |  | 63.76 | 63.76 |
| 十 | 竣工图编制费 |  |  | 20.50 | 20.50 |
| 十一 | 其他 |  |  | 117.65 | 117.65 |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  | 14297.64 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 714.88 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 15012.52 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  | 2556.80 |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  | 321.02 |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  | 306.90 |
| Ⅴ | 总投资（Ⅰ-Ⅳ部分合计） |  |  |  | 18197.24 |