鉴定种类; 全面; √. 单项. 水闸安全鉴定报告书 水闸名称：福建省南安市双溪水闸 鉴定审定部门： 福建省水利厅 鉴定时间： 2025 年 8月 25 日

- 填表说明：

1．水闸名称：除闸名外，填明水闸类型，如节制闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸等。

2．水闸级别：按 SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》的有关规定划分。

3．工程概况：填明建筑物结构和闸门、启闭机形式，闸孔数及孔口尺寸，主要部位高程，地基情况及处理措施，设计的工程特征值和工程效益等。

4．工程施工和验收情况：填明工程施工的基本情况和施工中曾发生的主要质量问题及处理措施，工程验收文件中有关对工程管理运用的技术要求等。

5．水闸运行情况：填明水闸运行期间遭遇洪水、风暴潮、强烈地震和重大工程事故造成的工程损坏情况及处理措施等。

6．水闸安全分析评价：应根据对现状调查、现场安全检测和复核计算三项成果的审查结果，按规定内容逐项编写。

7．水闸安全类别评定：按水闸安全类别评定标准评定的结果填列。单项工程的安全鉴定，可不填列。

8．报告书中栏目填不下时，可适当调整或扩大。

| 水闸名称 |  | 双溪水闸 |  |  | 水闸级别 |  | 2级 | 建成年月 |  | 1984年12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 大盈溪 |  |  | 所在地点 |  |  | 南安市水头镇 |  |  |  |
| 设计地震烈度 |  | Ⅶ度 |  |  | 鉴定时间 |  |  | 2025年8月 |  |  |  |
| 水闸主管部门 |  | 南安市水利局 |  |  | 管理单位 |  |  | 南安市水头镇人民政府 |  |  |  |
| 鉴定组织单位 |  | 南安市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定承担单位 |  | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定审定部门 |  | 福建省水利厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定项目： 1.工程现状调查分析；2.安全检测分析与质量评价；3.防洪标准复核；4.渗流安全复核；5.结构安全复核；6.抗震安全复核；7.金属结构安全复核；8.机电设备安全复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： 双溪水闸位于南安市水头镇大盈溪下游朴里村口，是一座以灌溉为主，兼具防洪、排涝功能的大（2）型水利工程。工程于1977年12月动工兴建，1980年10月投入运行，1984年12月竣工。 闸址上游集雨面积138.8km2，包括石壁、三坑及红岭共3座中、小型水库所控制的流域面积87.8km2，正常蓄水位4.67m（1985国家高程基准，下同）。工程等别为II等，主要建筑物级别2级，次要建筑物级别3级。原设计洪水重现期10年，校核洪水重现期50年，设计洪水流量为1190m3/s，设计洪水位5.17m；校核洪水流量为1492m3/s，校核洪水位5.52m。 本次复核设计洪水重现期30年，校核洪水重现期100年，设计洪水流量为1450m3/s，设计洪水位6.79m；校核洪水流量为1840m3/s，校核洪水位7.60m。 水闸主要建筑物由闸室段、上下游消能防冲设施、两岸连接段及工作桥等组成。 双溪水闸总长96m，拦河闸共设15孔，每孔净宽5m，总净宽75m。闸室长10m，闸底板为80#浆砌条石结构，底板顶高程1.97m，单个闸孔中间2.6m闸底板厚1.0m，两侧1.2m闸底板厚2.0m。闸墩为80#浆砌条石结构，中墩厚1.5m，边墩厚1m，本次实测闸墩顶高程6.44m~6.5m，长8m。 水闸共设15扇工作闸门，为200#混凝土平板闸门，厚度30cm，孔口尺寸5m×3m(宽×高)，共配备1台2×150kN液压启闭机操作。闸墩顶设置液压油缸、输油管槽和机耕路桥，输油管槽为砼结构，机耕路桥宽3.1m，本次实测桥面顶高程6.76m~6.89m。 水闸地基为中粗砂层，下卧Error: Reference source not found、砂砾石层、全风化花岗岩。工程场地地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为 0.15g。 水闸防渗措施由上游黏土铺盖、松木板桩、闸底板等共同组成。上游铺盖长14.5m，铺盖顶高程1.47m，铺盖厚度0.9m，面层设三合土浆砌条石，下部为红黏土。黏土铺盖上游侧设齿墙，齿墙深度1.25m。水闸基础设有2道松木板桩，间距14.8m，厚8cm，分别位于黏土铺盖上游齿墙处和闸室底板上游位置，第1道松木板桩深4.0m，第2道松木板桩深3.5m。 水闸下游消能防冲设施由消力池、护坦、防冲槽组成。下游消力池为80#浆砌条石结构，池深1.0m，底板顶高程0.97m，本次实测长24.4m，宽102.6m；下游护坦为80#浆砌条石结构，顶高程1.47m~1.54m，本次实测长5m；护坦后设抛填块石防冲槽，本次实测长33m。 拦河闸上游右岸约10m设1孔进水闸，进水闸闸门为1扇砼闸门，闸底高程2.45m，孔口宽度2.0m，实测闸门尺寸2.4m×3.2m（宽×高），最大输水流量18m3/s，正常输水流量5.5m3/s。 双溪水闸主要任务为灌溉，工程设计灌溉面积10520亩（大部分属石壁灌区），其中自流灌溉面积4570亩，提水灌溉面积5950亩。双溪水闸防洪保护区保护人口超55.6万人，直接保护人口2.1万人，包括上林村、朴一村、朴二村、朴三村、下游埕边村及五里桥公园等。 2009年2月水闸安全鉴定为三类闸，2014年水利部核查同意三类闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工和验收情况： 工程于1977年12月动工兴建，1980年10月投入运行，1984年12月竣工。 原建设、施工单位：南安市双溪水闸工程指挥部。 水闸原施工及验收等资料已遗失。根据收集到的资料，施工期存在的问题有： （1）水闸基础靠河床左岸的16m和28m基础，深2.5m~3.5m。施工时由于工期紧迫，上述淤泥层未按设计要求挖除置换为填砂层。1984年水闸竣工验收时，发现左岸4孔、右岸2孔闸底末端出现明显裂缝（无裂缝长度、宽度等性状资料记录），其余闸孔均有较小的裂缝。 （2）施工时闸门滑块和闸室止水橡皮安装误差较大。液压启闭机严重漏油，漏油从闸墩砌石间渗出。闸门开启后遇大风油缸摇晃摆动易变形。 （3）启闭设备露天运行。水闸管理房与液压启闭机房共用一室。启闭房基础部分为夯填土，不均匀沉降造成房屋开裂变形。水闸夜间没有足够的照明设备。 上述缺陷在竣工验收时均提出了处理要求，但由于资金限制，未能落实。 1999年水闸进行应急加固，应急加固施工单位为福建省水利水电工程局，设计单位为福建省水利水电厅水利管理技术服务中心。应急加固主要内容为：防冲槽加固、岸坡防冲处理、更换部分液压启闭机配件、完善供电系统、重建管理房。因资金不足，其中管理房重建未实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸运行情况： 双溪水闸管理单位为水头镇人民政府，水闸主管部门为南安市水利局。水闸经费来源为财政拨款。 双溪水闸管理范围和保护范围尚未划定。 为确保水闸的的安全运行，管理单位有制定相关的管理制度，现有管理制度包括水闸岗位职责类制度、水闸安全生产管理类制度、水闸调度运用类制度、水闸闸门及启闭机操作类制度、水闸应急预案类制度、水闸值班制度、水闸档案管理制度等，其中闸门启闭操作、汛期值班、事故报告等制度能按照制定的制度开展相关工作；水闸调度运用总体上能按制定的制度和调度指令进行调度，但运行水位等运行资料记录、整理、归档工作存在不足。 水闸运行调度按双溪水闸控制运用计划和市、县水利局调度指令进行调度。其中双溪水闸2025年控制运用计划通过南安市水利局的批复（南水〔2025〕33号文）。 针对运行期间遭遇洪水、台风等突发情况，管理单位编制了《双溪水闸防洪抢险应急预案》，防洪抢险应急预案通过南安市水利局的批复（南水〔2025〕33号文）。 水闸的管理设施包括交通道路、安全监测设施、办公用房、防汛物资等。目前水闸交通道路基本满足日常管理和防汛抢险的要求，安全监测设施、防汛物资与规范要求差距大，需完善；目前管理房与启闭房共用。 水闸存在的主要问题： （1）水闸2009年评为三类闸后未开展除险加固工作。 （2）现有的控制运用计划中未查到针对三类闸的保闸安全应急措施和控制运用指标。 （3）地震工况时，闸基中粗砂层等地层存在地震液化问题，存在闸基失稳的可能性。 （4）拦河闸闸顶工作桥梁发现裂缝、破损、露筋等缺陷，工作桥安全隐患大。 （5）启闭房墙体、地面发现不均匀沉降形成的裂缝、凹坑等现象，安全隐患大。 （6）进水闸左岸上游翼墙存在 1条竖向裂缝。 （7）闸门存在漏水现象，闸门及门槽存在破损现象。 （8）启闭设备、控制装置陈旧，为淘汰产品，所有闸门共用一台液压启闭机，启闭机布置不满足一闸一机的要求，且液压启闭机液压管路存在漏油现象，导致拦河闸3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#闸门开闸后存在自动滑落现象，不能满足运行要求。 （9）启闭房电气线路布置不规范，电气线路布置杂乱，进出线电缆未穿管保护；水闸启闭机室无防雷接地设施、无消防设施，且柴油发电机组及其储油装置与启闭设备布置在同一间，不满足规范单独布置及防火安全要求。启闭房照明灯具亮度不足，且无应急照明。 （10）水闸目前无专门的管理机构，目前由水头镇人民政府代管，不符合大型水库管理要求。 （11）水闸现有管理人员仅4人，管理人员数量与规范要求相比偏少较多，不能满足大型水闸运行要求。 （12）目前水闸无管理房、防汛仓库等必要的管理用房。 （13）水闸视频监控系统监测点少，不能有效覆盖水闸重点部位；水闸水情监测设施、安全监测设施不满足规范要求。 （14）水闸防汛物资偏少，不满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次安全鉴定安全检测、复核计算基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全检测单位名称 |  |  |  | 福建省闽之星水利水电工程检测有限公司 |  | 工程复核计算单位名称 |  |  | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 |  |  |
| 现场安全检测项目 |  |  |  | 安全检测成果名称 |  | 工程复核计算项目 |  |  | 复核计算成果名称 |  |  |
| 1.建筑物、设备、设施外观质量检查； 2.混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度检测； 3.砂浆强度。 |  |  |  | 《福建省南安市双溪水闸现场安全检查与检测报告》 |  | 1.工程地质条件及水文地质条件复核； 2.防洪标准复核； 3.渗流安全复核； 4.结构安全复核； 5.抗震安全复核； 6.金属结构安全复核； 7.机电设备安全复核。 |  |  | 《福建省南安市双溪水闸安全评价 工程地质勘察报告》 《福建省南安市双溪水闸安全评价安全复核分析报告》 |  |  |
| 水 闸 现 场 安 全 检 查 、 检 测 | 1.建筑物 闸基：闸基中粗砂层物理力学性质差，对水闸的压缩变形和抗滑稳定不利，施工时采用梅花桩进行处理。根据水闸多年运行情况，除水闸早期运行时在闸室底板及下游护坦底板处发现不均匀沉降裂缝外，未发现其他异常变形现象，目前水闸基础变形基本稳定。但地震工况时，闸基中粗砂层存在地震液化问题，存在基础失稳的可能性，应进一步进行复核。闸室基础采用木板桩和黏土铺盖防渗。现场检查，水闸未发现异常渗流现象。总之，正常运行条件下，水闸基础满足安全运行要求；地震条件下，闸基可能存在失稳的情况，存在安全隐患。 闸室：闸墩砌石勾缝砂浆和砌筑砂浆的强度均大于16.1MPa，强度均满足设计砂浆标号80#砂浆强度要求。现状调查，闸墩砌石结构完整，未见明显裂缝和变形；勾缝完整，无明显缺失、脱落现象。原检查发现的渗浆部位干燥，无发展。综上所述，闸墩结构完整，无明显缺陷，满足使用要求。闸室底板结构总体完整，除运行初期发现的不均匀沉降引起的裂缝外，无进一步发展形成凹坑、错台等；闸室底板无冲刷破坏现象，可满足运行使用要求。 消能防冲设施：本次安全评价水下测量黏土铺盖实测顶高程1.87m~2.14m，与铺盖原设计底板顶高程1.47m~1.97m相比，黏土铺盖局部有淤积现象，淤积厚度0~0.6m。黏土铺盖局部有淤积现象，根据同类工程运行检查经验，发生冲刷破坏的可能性不大。消力池池底处实测高程0.96m~1.49m，与消力池原设计底板顶高程0.97m相比，消力池局部有淤积现象，淤积厚度0~0.5m。消力池局部有淤积现象，根据同类工程运行检查经验，发生冲刷破坏的可能性不大。 护坦结构完整、表面平整，靠右岸发现1条顺水流向的裂缝，裂缝贯穿护坦上下游，缝宽约0.5mm~2mm，初步判断为水闸护坦早期不均匀沉降产生。水下测量，护坦长5m、顶高程1.47m~1.54m；抛石防冲槽长33m、顶高程1.03m~1.44m。护坦无冒水、冒沙现象。防冲槽曾发生多次冲刷破坏，经多次抛石回填后，目前状况较好，满足使用要求。 两岸连接建筑物：翼墙砌石勾缝砂浆强度均大于16.1MPa，强度均满足设计砂浆标号80#砂浆强度要求。两岸上下游翼墙砌体稳定，未见有开裂变形、倾斜和塌陷变位等现象。两岸上下游翼墙满足正常使用要求。 工作桥：工作桥混凝土强度推定值为30.7MPa。未收集到工作桥混凝土设计强度资料。工作桥梁混凝土碳化深度最大值分别为3.92mm，工作桥梁混凝土碳化程度为轻微碳化。现状调查，工作桥桥面平整，5#、6#、7#、8#、10#、11#孔路面发现平行水流方向的裂缝，宽约0.2mm~0.3mm，15#孔路面发现平行水流、垂直水流2个方向的裂缝，缝宽约0.5mm~1.0mm，且周边混凝土有破损、露筋现象，初步判断上述缺陷为路面表面缺陷。1#~6#孔工作桥桥梁存在不同程度的开裂、破损、露筋等缺陷，其中露筋区域最严重部位位于1#、4#孔，露筋长度约2m~3m；7#~15#孔桥梁混凝土总体完整，无明显裂缝、破损、露筋等现象，仅局部发现有粗骨料出露现象。 启闭房：启闭房屋内摆放杂乱，墙体发现1cm~2cm的裂缝，且地面也发现不均匀沉降形成的凹坑，启闭房安全隐患大。启闭房外墙重新粉刷，粉刷后外墙外观较好，原裂缝处未发现再次开裂。 进水闸：进水闸闸室底板位于水下，未能检查。闸顶路面、闸室与左右岸连接段平整，未发现裂缝。闸室右岸上游翼墙、左右岸下游翼墙结构完整，未见有开裂变形、倾斜和塌陷变位等现象；闸室左岸上游翼墙发现1条长约3m、宽约0.5mm~1.0mm的竖向裂缝。多年运行，目前裂缝稳定，无发展。 2.金属结构 拦河闸砼工作闸门：水闸1#孔闸门、3#孔闸门、6#孔闸门、11#孔闸门、15#孔闸门、进水闸门混凝土强度推定值分别为30.0MPa、35.3MPa、30.0MPa、30.2MPa、32.3MPa、33.5MPa，所测构件混凝土强度推定值均满足设计200#混凝土强度要求；3#孔左侧门槽、8#孔右侧门槽、11#孔左侧门槽的混凝土强度推定值分别为37.3MPa、45.5MPa、34.2MPa，所测构件混凝土强度推定值均满足设计150#混凝土强度要求。水闸1#孔、3#孔、6#孔、11#孔、15#孔、水闸3#孔、8#孔、11#孔门槽、进水口闸门的混凝土碳化深度最大值分别为6.74mm、5.43mm、5.10mm、3.15mm、7.88mm、3.38mm、2.07mm、3.71mm、4.89mm。闸门及门槽所测构件混凝土碳化深度平均值与钢筋保护层厚度平均值比值Kc均小于0.5，碳化程度为轻微碳化。现场检查，3#、6#、7#、12#、13#闸门局部混凝土存在破损现象；闸门均发现有不同程度的漏水现象，其中5#闸门左侧、底部漏水量较大。根据管理单位工作人员描述，3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#闸门开启5分钟将自动滑落至孔底，不能满足运行要求。目前闸门开启后采用支撑梁固定。1#~3#闸门门槽有破损现象；11#闸门左侧门槽0.5m高处有20cm~30cm麻面、骨料架空现象。 进水闸闸门门体总体完整，门顶局部破损，无明显的裂缝、露筋等缺陷。闸门门槽混凝土完整，无明显破损现象。根据管理单位工作人员描述，闸门挡水时有漏水现象，闸门可正常运行。 水闸工作闸门启闭机：启闭房内的液压油泵、启闭操作杆设备陈旧，属落后淘汰产品。输油管槽顶部盖板总体完整，仅个别盖板有破损、露筋现象。输油管位于管槽内，未能检查。启闭油缸存在漏油现象。闸门控制柜和开关柜外观尚好，但进出线路布置杂乱，未穿管保护，不满足规范要求。根据管理单位工作人员描述，3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#闸门开启5分钟将自动滑落至孔底，不能满足运行要求。目前闸门开启后采用支撑梁固定。 3.机电设备 水闸目前采用1回路加自备电源供电，供电电源满足要求。 经检测启闭机电动机绝缘电阻、平稳工作时的电流不平衡度满足规范要求。 现状调查，启闭机电动机外观完整，外壳涂层基本完整，电机运转时声音正常、外壳温度正常，运行正常。柴油发电机组外观较好，运行正常，但柴油发电机组布置在启闭房内，不满足规范独立布置的要求。闸墩顶部设有照明设施，闸顶照明正常。启闭房内仅设有1盏节能灯，无应急照明设施。本次安全评价现状调查，启闭房灯具亮度偏小，照度不满足要求。 启闭机控制设备、启闭房电气线路布置不规范，线路布线杂乱，且进出线电缆未穿管保护。启闭房及电气设备未设防雷、接地设施。启闭房内未布置消防器材等必要的消防设施。目前柴油发电机组布置在启闭房内，不满足规范独立布置的要求。柴油发电机组附近放置有柴油发电机储油箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 闸 安 全 分 析 评 价 水 闸 安 全 分 析 评 价 | 工 程 质 量 评 价 |  | （1）工程区域构造稳定性较好，工程区地震基本烈度为Ⅶ度。闸基存在沿③中粗砂防渗处理措施不足问题、③中粗砂地震时液化问题、闸底板及消力池底板、护坦与③中粗砂接触冲刷问题。闸基的处理质量不满足要求。 （2）水闸闸门主要存在不能正常运行重大质量缺陷，其次尚存在局部破损、漏水等质量缺陷。闸墩现状工程质量较好。工作桥梁存在局部开裂、破损、露筋等质量缺陷。闸底板总体质量尚好，满足正常使用要求。 （3）水下测量成果表明黏土铺盖局部有淤积现象。黏土铺盖现状质量满足正常使用要求。 （4）水下地形测量表明消力池局部有淤积现象。闸室下游消力池无冲刷破坏现象。抛石防冲槽曾发生多次冲刷破坏，经多次抛石回填后，目前状况较好。消力池及护坦、抛石防冲槽现状工程质量满足正常使用要求。 （5）拦河闸上下游翼墙现状工程质量满足正常使用要求。进水闸翼墙1处裂缝状态尚好，不影响翼墙整体稳定。 （6）启闭房存在地面塌陷、墙体裂缝等明显质量缺陷。 （7）启闭房内的液压油泵、启闭操作杆设备陈旧，属落后淘汰产品。3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#闸门开闸5分钟将自动滑落至孔底。启闭设备现状工程质量不能满足正常使用要求。启闭机电动机绝缘电阻、平稳工作时的电流不平衡度满足规范要求。 （8）电气设备主要存在柴油发电机组布置在启闭房内，不满足规范独立布置的要求；启闭房内仅设有1盏节能灯，无应急照明设施；启闭房灯具亮度偏小，照度不满足要求；水闸启闭房及电气设备未设防雷、接地及消防设施等质量缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水闸 稳定 性和 抗渗 稳定 性 |  | 各工况下闸室的抗滑稳定安全系数都大于规范允许值（基本组合为1.3、特殊组合Ⅰ为1.15），闸室抗滑稳定满足规范要求；闸室基底应力均为压应力，最大基底应力为58kPa，小于土基的承载力允许值120kPa；设计洪水工况下的闸室基底最大应力与最小应力比超过规范值1.50，校核洪水工况下的闸室基底最大应力与最小应力比小于规范值2.00。 闸室基底渗透稳定满足要求。现场检查，水闸底板淤泥覆盖，未见明显涌水。水闸每隔2孔，在闸底板中部设置顺水流方向的伸缩缝；原设计水闸底板伸缩缝仅填沥青，未设止水，经过长期冲刷沥青流失后，伸缩缝成为渗漏通道。闸室两侧为堤身填土，水平段水力比降小于允许水力比降。闸室侧向段渗透稳定满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗震 能力 |  | 闸室的抗滑稳定安全系数大于规范允许值（特殊组合Ⅱ为1.05），闸室抗滑稳定满足规范要求；闸室基底应力均为压应力，最大基底应力为62kPa，小于土基的承载力允许值150kPa；闸室基底应力的最大应力与最小应力比未超过规范值（特殊荷载组合取2.0）。总之，沿闸室底面抗滑稳定满足规范要求，闸室基底应力均小于承载力允许值。 闸室、闸墩下部、闸室和上游铺盖、下游消力池均采用浆砌条石结构，水闸伸缩缝设置在底板，闸址处③中粗砂层普遍存在液化问题，抗震措施不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消能 防冲 |  | 消力池计算长度15.87m，消力池实际长度24.4m；消力池计算深度0.69m，消力池实际深度1.0m，消力池长度和深度均能够满足要求，消力池布置基本合理。经计算，设计和消能防冲洪水位、校核洪水位的最大海漫长度分别为51.2m、62.8m。现状海漫长度仍不满足要求。经计算，设计和消能防冲洪水位、校核洪水位的海漫末端河床冲刷深度分别为22.01m、28.85m。经复核计算，水闸消能防冲不满足标准要求。但本次水下测量显示，消力池局部有淤积现象，根据同类工程运行检查经验，发生冲刷破坏的可能性不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水闸过水能力 |  | 水闸主要建筑物级别为2级，设计洪水重现期为30年，校核洪水重现期为100年，原设计标准不满足现行标准和晋江市防洪规划要求；水闸闸顶高程、工作桥梁底高程均不满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构 |  | 闸门、工作桥为钢筋混凝土结构。现场检查，砼工作闸门存在局部破损、漏水等质量缺陷。闸墩现状工程质量较好。工作桥梁存在局部开裂、破损、露筋等质量缺陷。闸底板总体质量尚好，满足正常使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闸门、启闭机 |  | 本工程闸门及启闭机布置、选型及运用条件不满足工程需要。水闸工作闸门及启闭机运行超过折旧年限30年，未超过合理使用年限50年，闸门顶部砼局部存在破损，止水橡皮及压板存在变形，闸门两侧普遍漏水严重，液压启闭机型号老旧、管路锈蚀及漏油严重，不满足规范一门一机要求；3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#等闸门存在溜闸现象，无法正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备 |  | 本工程机电设备布置不满足规范要求。经复核，电动机、变压器、柴油发电机复核计算结果基本满足规范要求。启闭房内电缆无穿管保护，未设置防雷、接地及消防设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测设施 |  | 水闸视频监视点仅1个，无法有效覆盖水闸重点部位；水闸安全监测设施仅有上游水位观测设施，且上游水位观测尺量程不满足要求，水闸安全监测设施与规范要求差距大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸安全类别评定：三类闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸安全鉴定结论与建议： 1.安全管理评价 工程管护范围未划定；管理人员数量不能满足大型水闸运行要求；管理经费可靠性一般。管理制度较齐全并落实。2009年水闸评为三类闸，至本次安全评价尚未开展除险加固工作，仅开展简单的维护、修理工作，水闸存在的隐患大部分未消除。现有管理设施、安全监测等与规范要求差距较大。水闸安全管理评为差。 2.工程质量评价 水闸检测结果基本满足标准要求，但运行中已发现质量问题影响工程安全，水闸工程质量评为C级。 3.防洪标准复核 水闸主要建筑物级别为2级，设计洪水重现期为30年，校核洪水重现期为100年，原设计标准不满足现行标准和晋江市防洪规划要求；水闸闸顶高程、工作桥梁底高程均不满足规范要求。水闸防洪标准安全评为C级。 4.渗流安全复核 水闸基底及侧向渗流稳定满足规范要求；但闸室基础防渗处理措施不彻底，水闸底板伸缩缝仅填沥青，未设止水，经过长期冲刷沥青流失后，伸缩缝可能成为渗漏通道。水闸渗流安全评定为B级。 5.结构安全复核 水闸闸室抗滑稳定性满足规范要求；闸室基底应力满足地基承载力要求，但是闸室基底最大应力与最小应力比不满足规范要求；水闸下游消力池深度及长度满足要求，海漫长度不满足要求。结构存在质量缺陷尚不影响总体安全，水闸结构安全评为B 级。 6.抗震安全复核 水闸闸室等结构抗震稳定性满足规范要求，但水闸的抗震措施不满足7度地震设防要求。水闸抗震安全评为C级。 7.金属结构安全复核 闸门及启闭机布置、选型及运用条件不满足工程需要。水闸工作闸门及启闭机运行超过折旧年限30年，未超过合理使用年限50年，闸门顶部砼局部存在破损，止水橡皮及压板存在变形，闸门两侧普遍漏水严重，液压启闭机型号老旧、管路锈蚀及漏油严重，不满足规范一门一机要求；3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#、14#等闸门存在溜闸现象，无法正常运行，金属结构安全评为C级。 8.机电设备安全复核 水闸机电设备布置不满足规范要求。经复核，电动机、变压器、柴油发电机复核计算结果基本满足规范要求。启闭房内电缆无穿管保护，未设置防雷、接地及消防设施，机电设备安全评定为C级。 综合水闸工程性状各专项安全性分级结果，双溪水闸安全类别评定为三类闸。 水闸安全鉴定存在的主要问题及建议： （1）水闸闸顶高程、工作桥梁底高程均不满足规范要求，建议进行处理。 （2）闸室基础防渗处理措施不彻底，底板伸缩缝未设止水，建议进行处理。 （3）水闸海漫长度不满足要求，运行期间下游抛石防冲槽曾发生多次冲刷破坏，建议进行处理。 （4）地震工况时，闸基中砂层等地层存在地震液化问题，闸基稳定存在安全隐患，水闸抗震措施不满足要求，建议进行处理。 （5）闸顶工作桥梁发现裂缝、破损、露筋等缺陷，工作桥存在安全隐患，建议进行处理。 （6）液压启闭机型号老旧、漏油严重，不满足一门一机要求，8扇闸门无法正常运行；闸门止水及压板明显变形，存在漏水及局部破损，建议更换闸门及启闭机。 （7）建议根据负荷变化重新复核变压器、柴油机等电气设备容量，完善启闭房照明、防雷及接地、消防等设施。 （8）水闸管理房兼启闭房，目前无办公用房；管理房（含启闭房）发现不均匀沉降产生的墙体裂缝，属危房，建议按水闸管理的要求配备安全可靠的办公用房。 （9）水闸管理单位目前为水头镇人民政府，建议按照《福建省水利工程管理条例》的要求设立管理单位。 （10）水闸技术人员仅4人，不能满足大型水闸运行要求，建议按《水利工程管理单位定岗标准（试行）》的要求配备管理人员。 （11）水闸防汛物资偏少，不满足《防汛物资储备定额标准编制规程》的要求，建议按规程要求配置。 （12）水闸视频监控系统监测点少，不能有效覆盖水闸重点部位；水闸水情监测设施、安全监测设施不满足规范要求，建议按大型水闸管理要求完善水闸视频监控系统、水情监测设施和安全监测设施。 （13）水闸2009年评为三类闸后，现有的控制运用计划中未查到针对三类闸的保闸安全应急措施和控制运用指标，建议水闸在开展除险加固前针对三类闸制定保闸安全措施和控制运用指标。 （14）水闸防洪标准不满足规范要求，无法正常发挥其防洪功能，为保障人民生命财产安全，建议抓紧实施水闸除险加固。 处理前的应急措施 （1）建议汛期水闸限制运行，若遭遇洪水，应采取支撑梁等措施提前开启闸门。 （2）建议加强水闸的主要建筑物和设备巡查检查。 （3）建议水闸降低标准运行，尽快编制《水闸保闸安全应急措施与限制运用方案》《水闸工程除险加固计划》。 专家组组长：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水闸安全鉴定专家组成员表

- 年   月   日

| 姓名 | 专家组职务 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |