附件一

福建水文缆道水毁修复项目招标标的

一、项目标的

福建水文缆道水毁修复（缆道安全复查）

二、项目内容

# 依据《水文缆道设计规范》《钢结构设计规范》等相关的国家规范或标准，组织技术人员对指定的分布于福建省各地市79座水文缆道（详见《福建水文缆道情况表》）的缆道支架（柱）、主索、循环索、起重索、滑轮、绞车、操作台、控制箱、信号源（器）、铅鱼、防雷、消防及安全等进行全面准确的安全复查，现场检查、测量、采集及评估缆道相关信息，每座水文缆道出具单站缆道安全复查报告、技术档案、现状图纸等成果文件，并对检查结果进行汇总，及时发现各水文站的缆道设施、设备的安全隐患，为将来的安全隐患整改水毁修复提供技术支持，依据检查结果提出整改意见并出具相应的计算书及图纸。

▲中标方的项目实施方案，需经业主审查同意方可签订合同。

# 项目开始前，承建方应对实施人员进行检查工作专项培训，明确技术要求，做好相关的安全、技术交底工作。具体工作内容和技术要求如下：

# 水文缆道

## 参数复核：包括缆道现状能达到的设计标准、测洪标准，复核主要构件安全系数、超载系数。

## 缆道支架（柱）和锚碇

检查支架（柱）各部位的完整性及螺栓松动与否；支架（柱）使用年限，是否裸露钢筋等；对支架（柱）的结构方式、尺寸进行检查、记录。具体包括支架设计结构有无变形，支架在各方拉力是否均衡，支架基础有无沉陷，架柱有无位移变化，联结螺栓是否有松动，混凝土基础有无裂缝等。

检查锚碇有无位移，锚碇砼基础有无裂纹、崩塌、沉陷现象，检查锚碇周围排水措施和排水情况，检查锚杆是否生锈和钢丝绳夹头是否松动。

## 主索、循环索、起重索

对钢丝绳的磨损程度、材质、架设方法，穿线方式，钢丝绳大小、保养情况，钢丝绳上钢丝卡安装是否正确等进行复核；复核钢丝绳抗拉强度；检查绳索与锚碇联结、锚杆与螺旋扣联结情况；支架顶部钢丝绳与滑轮接触处是否挤压变形。

对主索的空载、加载垂度进行复核并计算其安全系数。

## 滑轮

对顶压轮、承重轮、导向轮及各滑轮轴进行检查，对规格型号进行记录，对滑轮磨损程度进行复核，复核导向滑轮、行车滑轮直径。

## 导向

重点查证导向是否合理正确，必须达到铅鱼不失重、手摇时又可摇得动，运行平稳，速度合理，导向支架与滑轮无不合理的摩擦等。

## 绞车和电机

检查绞车的机构、安装、设计负荷以及转动部件油润及表面情况；检查电机的功率、运行状态、接地情况。

### 卷扬式绞车

卷扬式绞车必须安装拉力传感器，过松、过紧均可自动停车，避免出现过紧拉断和过松跳槽的故障。

### 循环式绞车

循环式绞车是否符合2线2槽方式，如不是应提出改进建议。

## 安全操作装置（措施）

包括制动装置、极高极远极近的标志或限位保护装置，夜间照明装置等检查

## 设备

主要对设备的基本功能，操作、运行情况进行实地查证。

### 操作台

操作台按键是否齐全，仪表是否正常，外观是否良好及运行稳定性情况，启动、停车时间是否正常，对600S测流历时时间进行复核。

### 控制箱

操作台内部（或独立控制箱）线路是否整齐、干净，各部件是否完整；对PLC方式控制响应的及时性进行复核。

### 信号源（器）

复核信号源（器）是否完整，岸上信号幅度大小，抗干扰能力如何，电池型号、功能与续航时长。

### 铅鱼

铅鱼重量、规格是否合适，能否正常运行（自动鱼头指向来水方向），流速仪信号、水面信号、河底信号是否完整、正常，铅鱼上信号线布设是否整齐、正确。

采用音频信号源时，铅鱼是否刷漆。

采用无线信号源时复核最高水位、最低水位时无线发送器能否正常处于水面之上，并且能正常回收铅鱼。

# 防雷

## 缆道

测量缆道主索与缆道支架（柱）接地电阻大小，全断面运行中观察循环索是否始终处于主索下方（有防雷索除外）。

## 架空供电线路

当水文站使用架空线路供电时，供电线路入户（入站）时必须安装避雷装置，当架空线路大于100米时，必须安装重复接地装置，检查是否符合以上要求。

## 站房（操作间和机房）

站房接地电阻测量，观察是否在避雷针30°保护范围内。无避雷针时查看是否有避雷带，入地部分是否有保护套管。

# 消防及安全

## 灭火装备

是否配置灭火器，灭火器是否在有效期内，发电机房是否配置沙箱。

## 灭火器的使用

站内人员是否经过消防演练，是否会使用灭火器，灭火器放置位置是否合理。

## 用电安全

是否经过用电安全培训，能否正常处理漏电、短路、断路等常见的电路紧急情况；零线是否装置开关，接触是否良好。

# 应急测流

## 停电（部分设备损坏）时测流

停电（部分设备损坏）时是否会采用手摇测流，大洪水挂漂浮物后绞车开不动时如何处理，如何判断是否需要切断循环索。

# 备用发电机

发电机是否能正常启用，维保时间，是否安装双路供电倒闸保护开关。

发电机的排烟是否是朝室外。

发动机飞车时的处理办法。

# 档案资料

## 1、维修记录表

缆道的维修是否有如实记录，记录维修内容、时间、更换零配件或备用件情况、维修结果、维修单位、维修人员、验收人员等。

## 使用记录表（日志）

检查缆道是否有使用记录，使用人、开始时间、结束时间、使用情况、气候情况等。

## 3、安全检查记录

缆道的安全检查是否有记录，检查时间、检查人员、检查情况等。

三、提交成果

1、《XXX水文站缆道技术档案》（后附格式1）；

2、《XXX水文站缆道安全复查评估报告》（后附格式2）；

3、《XXX水文站缆道现状图》（后附格式3）；

4、《福建省水文水资源勘测中心水文站缆道安全复查总体报告》（后附格式4）。

### 提交成果格式1   XXX水文站缆道技术档案

基本水文站缆道技术档案

水文站名称：

所属省份：

所属水文中心：

站点地址：

复查时间：

编制单位：

| 1 | 缆道设计基本资料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 航 情 况 | 是否通航 |  | 水 面 宽 | 调查最大 | m |
|  | 航桅高度 | m |  | 实测最大 | m |
|  | 通航水位 | m |  | 实测最小 | m |
| 水 位 | 调查最高 | m | 实 测 流 速 | 最大-浮标法 | m/s |
|  | 实测最高 | m |  | 最大-流速仪法 | m/s |
|  | 实测最低 | m |  | 最小流速 | m/s |
|  | 设计洪水位 | m |  | 设计最大流速 | m/s |
| 水 深 | 调查最大 | m | 实 测 流 量 | 最大-浮标法 | m3/s |
|  | 实测最大 | m |  | 最大-流速仪法 | m3/s |
|  | 设计最大水深 | m |  | 最小流量 | m3/s |
| 堤 (河)岸 | 左岸高程 | m | 堤 (河)岸 | 右岸高程 | m |
|  | 左岸顶宽 | m |  | 右岸顶宽 | m |
| 土壤类别 | 左 岸 |  | 风速 | 最大风速 |  |
|  | 右 岸 |  |  | 设计风速 |  |
| 实测最大含沙量 |  | kg/m3 | 覆冰厚度 |  | mm |
| 附 件 |  |  |  |  |  |
| 断面及供电情况 （断面情况：包含河床组成、水草生长及影响、漂浮物等情况） |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

| 2 | 缆 道 设 施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缆道类型 |  |  | 布设型式 |  |
| 主 索 | 材质 |  | 工 作 索 | 材质 |  |
|  | 规格/直径 | mm |  | 过河索规格/直径 | mm |
|  | 跨度/主跨L | m |  | 起重索规格/直径 | mm |
|  | 左边跨L左 | m |  | 游轮行程 | m |
|  | 右边跨L右 | m |  | 穿线比 |  |
|  | 左岸顶部走向 |  |  | 平衡锤重量 | kg |
|  | 右岸顶部走向 |  |  | 单位重量 | kg/m |
|  | 花篮螺栓 |  |  | 破断拉力 | kg |
|  | 鸡心环 |  |  | 安全系数K |  |
|  | 荷载/行车重量 | kg | 副 索 | 材质 |  |
|  | 设计空载垂度f0 | m |  | 规格/直径 | mm |
|  | 设计加载垂度fv | m |  | 在缆道断面上游 | m |
|  | 单位重量 | kg/m |  | 拉偏索材质 |  |
|  | 破断拉力 | kg |  | 拉偏索规格 | mm |
|  | 设计拉力 | kg |  | 调节方式 |  |
|  | 安全系数K |  |  | 是否改正 |  |
| 铅鱼（厂家、材质、重量）： |  |  |  |  |  |
| 主 缆 支 架 - 左 岸 | 型式、材料 |  | 主 缆 支 架-右岸 | 型式、材料 |  |
|  | 支架高度 | m |  | 支架高度 | m |
|  | 顶宽、底宽 |  |  | 顶宽、底宽 |  |
|  | 地面/架顶高程 |  |  | 地面、架顶高程 |  |
|  | 立柱规格 |  |  | 立柱规格 |  |
|  | 腹材规格 |  |  | 腹材规格 |  |
|  | 支架状况： |  |  | 支架状况： |  |
| 拉 线 - 左 岸 | 电力标准套件 |  | 拉线-右岸 | 电力标准套件 |  |
|  | 材料/直径 |  |  | 材料/直径 |  |
|  | 层数/根数 |  |  | 层数/根数 |  |
|  | 拉线情况： |  |  | 拉线情况： |  |

| 塔 基 - 左 岸 | 长 | m | 地脚数量 |  |  | 塔基- 右岸 | 长 | m | 地脚数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽 | m | 地脚规格 |  |  |  | 宽 | m | 地脚规格 |  |  |
|  | 深 | m | 拉棒材料 |  |  |  | 深 | m | 拉棒材料 |  |  |
|  | 露出地面 | m | 拉棒规格 |  |  |  | 露出地面 | m | 拉棒规格 |  |  |
|  | 安全系数k |  |  |  |  |  | 安全系数k |  |  |  |  |
| 主 锚 碇 - 左 岸 | 高程 | m | 入地角 |  |  | 主 锚 碇-右 岸 | 高程 | m | 入地角 |  |  |
|  | 尺寸 (长宽高) | m |  |  |  |  | 尺寸 (长宽高) | m |  |  |  |
|  | 埋土深度 |  |  |  |  |  | 埋土深度 |  |  |  |  |
|  | 锚杆直径 |  |  |  |  |  | 锚杆直径 |  |  |  |  |
|  | 桩锚直径 |  |  |  |  |  | 桩锚直径 |  |  |  |  |
|  | 安全系数k |  |  |  |  |  | 安全系数k |  |  |  |  |
|  | 地面防护墩 |  |  |  |  |  | 地面防护墩 |  |  |  |  |
| 侧 锚 碇 - 上 游 | 方位 | 左岸 |  | 右岸 |  | 侧锚 碇-下游 | 方位 | 左岸 |  | 右岸 |  |
|  | 高程 |  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |
|  | 入地角 |  |  |  |  |  | 入地角 |  |  |  |  |
|  | 尺寸 |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |
|  | 埋土深度 |  |  |  |  |  | 埋土深度 |  |  |  |  |
|  | 锚杆直径 |  |  |  |  |  | 锚杆直径 |  |  |  |  |
|  | 桩锚直径 |  |  |  |  |  | 桩锚直径 |  |  |  |  |
|  | 安全系数k |  |  |  |  |  | 安全系数k |  |  |  |  |
|  | 地面防护墩 |  |  |  |  |  | 地面防护墩 |  |  |  |  |
| 滑轮 | 材质/直径 | mm |  |  |  | 顶压轮 | 左岸直径 | mm |  |  |  |
|  | 导向轮数量 | 个 |  |  |  |  | 左岸轴径 | mm |  |  |  |
|  | 滑轮轴径 | mm |  |  |  |  | 右岸直径 | mm |  |  |  |
|  | 运行状况 |  |  |  |  |  | 右岸轴径 | mm |  |  |  |
| 绞车设备 | 型号 |  |  |  |  | 绞车动力 | 功率 |  |  |  |  |
|  | 规格尺寸 |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |
|  | 重量 |  |  |  |  |  | 调速形式 |  |  |  |  |
| 平衡锤 | 材质 |  |  |  |  |  | 水平循回轮速度 |  |  |  |  |
|  | 重量 |  |  |  |  |  | 垂直起重轮速度 |  |  |  |  |
| 行车架状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号地线： 是否独立单元：□是 □否 材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 站 房 |
| --- | --- |
| 操作室与机房 | 地面高程： m， 房子总层数：共 层，总面积约 m2； 其中操作室面积约 m2，机房面积约： m2 |
|  | 是否可以观察到铁塔、平衡锤运行情况： 操作室视线情况： |
| 铅鱼 平台 |  |
| 绞车 基座 | 1.位置情况： 2.基础规格： |
| 其它 |  |
| 水 文 缆 道 平 面 图 | 例：详细绘制缆道现状具体位置、方向等。 |
| 水 文 缆 道 布 设 图 | 例：详细绘制缆道塔架形式，布线方式等。 |

| 4 | 缆道设备、绞车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备外形 、 外观完整度 | 调查项目 | 调查结果 | 设备静态检查 |
|  | 设备外观情况 |  | 检查有无缺失，按键、面板、开关等 |
|  | 控制台 生产厂家 |  | 填写厂家、设备型号 |
|  | 控制台机柜内检查 |  | 是否接线老化，内部是否完整 |
|  | 控制台生产日期或使用年限 |  | 填写使用年限； 例：5年 |
|  | 绞车外观情况 |  | 检查齿轮磨损情况、机油有无漏出，有无绞车保护罩 |
|  | 绞车具有手摇功能 |  | 检查摇把有无缺失 |
|  | 绞车电机功率及负荷情况 |  | 例：2.2KW、3.7KW |
|  | 绞车类型 |  | 填电动与手摇一体或单手摇或单电动 |
|  | 绞车生产厂家 |  | 填写厂家、设备型号 |
|  | 固定资产牌 |  | 填写有 或者 无 |
|  | 是否有 探照灯 |  | 填写厂家、设备型号 |
|  | 探照灯 启动情况 | □可以正常启动 □工作正常 □无法启动 |  |
|  | 铅鱼状况 |  | 是否变形等 |
|  | 站房内功能区排列整齐有序 |  |  |

| 5 | 调查项目 | 调查结果 | 设备动态检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运转情况 | 开机能否运行正常 |  | 检查是否可以驱动绞车 |
|  | 屏幕显示是否正常 |  | 显示屏幕有无显示不清晰、缺行等 |
|  | 信号有无 返回 |  | 检查流速信号、水面信号、触底信号 |
|  | 距离显示 计数 |  | 检查是否有距离显示 |
|  | 设备连接绞车电缆是否老化 |  | 检查线缆外观、里面线芯氧化情况 |
|  | 设备连接绞车电缆使用年限 |  | 填写使用年限，例如：5年 |
|  | 绞车运转 情况 |  | 填写运转是否平稳、噪音情况 |
|  | 操作功能 有无缺失 |  | 其他功能 |
| 其它 |  |  |  |

| 6 | 缆道设备供电与防雷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 调查项目 | 调查结果 | 备注 |
| 缆道操作房电源 | 缆道操作房是否有总开关配电箱 |  | 填写有 或者 无 |
|  | 箱内是否有总开关 |  | 空气开关多少安培（A） |
|  | 箱内是否有闸刀开关 |  | 多少安培（A） |
|  | 箱内是否有防雷装置 |  | 填写厂家、设备型号 |
|  | 每个功能用户是否具有独立开关 |  | 如发电机与 |
|  | 入户进线是否绕三圈 |  | 即不饱和电抗器 |
|  | 检查接线是否有铜线与铝线对接 |  | 铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化，时间久了铜铝接头处会接触不良 |
| 缆道操作房防雷 | 站房是否做有避雷针 |  | 避雷针只能保护30°角内设施设备 |
|  | 主索接地电阻 |  | 与缆道断面成90°夹角测量 |
|  | 站房防雷地接地电阻 |  | 与缆道断面成90°夹角测量 |
|  | 零线重复接地 |  | 中性点重复接地 |
|  | 站房电源由架空线路引入 |  | 配电箱与变压器超过100m并且为多用户时应做重复接地、接地电阻不超过10Ω |
| 发电机 | 发电机定期维护记录表 |  |  |
|  | 发电机能否启动 |  | 由站长启动 |
|  | 检查发电机机油、燃油 |  | 柴油无油 |
|  | 发电机排烟管是否开孔引室外排放 |  | 填写有 或者 无 |
|  | 发电机供电是否有双掷闸刀 |  |  |
|  | 发电机旁是否有灭火设备 |  |  |
|  | 发电机旁是否有干沙箱 |  |  |
|  | 发电机型号、功率 |  |  |
|  | 发电机用油类别 | £柴油 £汽油 |  |
| 其它 |  |  |  |

注：以站点实际现状真实记录缆道设施、设备技术数据及存在问题事项。

### 提交成果格式2  XXX水文站缆道安全复查评估报告

XXX水文站缆道安全复查评估报告

水文站名称：

所属水文中心：

站点地址：

复查时间：

复查公司：

编制日期：

目录

缆道安全复查评估报告

- 安全复查目的

此次复查主要对XXXXX（甲方全称）辖区的基本水文站的缆道设施设备进行安全复查（评估），目的在于发现各水文站的缆道设施设备的安全隐患，为将来的安全隐患整改提供技术支持，以及为了预防安全生产事故的发生，提高缆道设施设备的管理能力及应用效率，为缆道设施设备安全度汛提供强有力的支撑。

- 安全复查依据

《水文缆道设计规范》（SL 622—2014）；

《水文缆道测验规范》（SL 443—2009）；

《一般用途钢丝绳》（GB/T 20118—2006）；

《混凝土结构荷载规范》（GB 50010—2010）；

《钢结构设计规范》（GB 50017—2013）；

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—2010）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2012）；

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050—2008）；

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2017)；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2019)。

- 复查时间及人员

我公司XXX工程师，在XXXX（甲方全称）XXXX的陪同下，一行XX人于XXXX年XXX月XXX日，对其辖区的XXX水文站的水文缆道进行了安全复查。

- 复查内容（项）

安全复查内容（项）主要分为两部分，具体为：

- 对缆道基础设施进行安全复查（具体内容按水文站的实际配置）：

包含缆道支架（柱）及基础、基础地脚螺栓、锚索、锚基础、锚杆及锚地环境、主索及绞关（花篮螺栓）、工作索、铅鱼及铅鱼平台、导向支架、导向滑轮、行车架、绞车基座、信号地线、防雷地网、安全警示牌（装置）等。

- 对设备及供电进行安全复查（具体内容按水文站的实际配置）：

包含缆道测流操作台、控制箱、距离传感器（光栅编码器）、缆道绞车、水下信号源、水位设备（水位计、水位信号采集器）、防雷设施（综合信号防雷器）、照明设备、配电箱（市电）、应急电源、太阳能电源（含电瓶）、发电机等。

- 水文缆道设计常用符号表

| 代码 | 释义 | 单位 | 代码 | 释义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 缆道跨度 | m |  | 入水部分起重索、铅鱼等项的水流冲击 | N |
| f0 | 空索垂度 | m |  | 水面以上起重索、运载行车上循环索（闭口循环索长度按L计算、开口循环索长度按0.5L计算）、运载行车本身等项的风阻力 | N |
| fv | 加载垂度 | m | PA、PB | 水流冲力、风阻力 | N |
| H0 | 空索拉力 | N | VA、VB | 水的流速和风速 | m/s |
| H | 加载拉力 | N | FA、FB | 阻水、挡风面积 | m2 |
| Kmc | 主索安全系数 |  | ρA、ρB | 水和空气的密度（ρA取102，ρB取1/8） | kg ▪s2/m4 |
| Kwx | 工作索安全系数 |  | KA、KB | 与物体体型有关的阻水、阻风体型系数，KA取0.8，KB取1.0 |  |
| Tj | 主索破断拉力 | N | g | 重力加速度，取10 | m/s2 |
| Txj | 工作索破断拉力 | N | ω | 工作索风荷载 | N/m |
| Get | 铅鱼重量 | kg | Fk | 主索钢丝横截面积 | Mm2 |
| h | 柱顶高程与河底高程之差 | m | Ek | 工作索弹性模量。计算加载拉力时，确定安全系数时取Ek=1.3×106；计算加载垂度时，取Ek=0.7×106 | N/mm2 |
| hm | 最大水深 | m | TP | 当行车位于距左支架a处时所遇到的爬坡阻力 | N |
| Vm | 最大流速 | m/s | Ha | 当行车位于左支架a处时所产生主索加载拉力的水平分力 | N |
| PV | 垂直集中荷载 | N | a | 计算行车阻力时，行车运行极限位置，宜取1m |  |
| PZ | 水平集中荷载 | N |  | 过河索滑轮阻力总和 | N |
| F | 行车重量（包括循环索重量） | N | X | 由承载索索张力传给支架沿断面方向水平分力 | N |
| P | 悬吊重量 | N | Z | 由承载索张力传给支架的水平分力 | N |
| Q | 运载行车上所附有的循环索重量（闭口取qx L，开口取0.5qx L） | N | Y | 由承载索索传给支架的垂直作用力 | N |
| q | 主索单位长度自重 | N/m | V | 由承载索张力的垂直分力 | N |
| qx | 工作索单位长度自重 | N/m | M | 弯矩 | N·m或N·cm |

- 评估结果及过程

- 单项评估结果及整体结果说明

| 序号 | 评估项 | 评估结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | 等级 |  |
| A | 缆道基础设施 |  |  |  |
| 1 | 缆道主索 |  | □高 □中 □低 |  |
| 2 | 缆道工作索 |  | □高 □中 □低 |  |
| 3 | 铅鱼 |  | □高 □中 □低 |  |
| 4 | 缆道支架（柱） |  | □高 □中 □低 |  |
| 4.1 | 左岸缆道支架（柱） |  | □高 □中 □低 |  |
| 4.2 | 右岸缆道支架（柱） |  | □高 □中 □低 |  |
| 5 | 锚索 |  | □高 □中 □低 |  |
| 5.1 | 左岸锚索 |  |  |  |
| 5.2 | 右岸锚索 |  |  |  |
| 6 | 缆道支架（柱）基础 |  | □高 □中 □低 |  |
| 6.1 | 左岸缆道支架（柱）基础 |  | □高 □中 □低 |  |
| 6.2 | 右岸缆道支架（柱）基础 |  | □高 □中 □低 |  |
| 7 | 锚基础 |  | □高 □中 □低 |  |
| 8 | 锚杆及锚地环境 |  | □高 □中 □低 |  |
| 9 | 主索收紧装置 |  | □高 □中 □低 |  |
| 10 | 缆道导向 |  | □高 □中 □低 |  |
| 10.1 | 导向支架 |  | □高 □中 □低 |  |
| 10.2 | 导向滑轮 |  | □高 □中 □低 |  |
| 11 | 行车架 |  | □高 □中 □低 |  |
| 12 | 铅鱼平台 |  | □高 □中 □低 |  |
| 13 | 绞车基座 |  | □高 □中 □低 |  |
| 14 | 信号地线 |  | □高 □中 □低 |  |
| 15 | 站房防雷 |  | □高 □中 □低 |  |
| 16 | 安全警示牌（装置） |  | □高 □中 □低 |  |
| 17 | 缆道穿线方式 |  | □高 □中 □低 |  |
| 18 | 缆道房 |  | □高 □中 □低 |  |
| B | 缆道设备及供电 |  | □高 □中 □低 |  |
| 19 | 测流控制设备 |  | □高 □中 □低 |  |
| 20 | 缆道绞车 |  | □高 □中 □低 |  |
| 21 | 水下信号源（器） |  | □高 □中 □低 |  |
| 22 | 照明设备 |  | □高 □中 □低 |  |
| 23 | 配电箱 |  | □高 □中 □低 |  |
| 24 | 发电机 |  | □高 □中 □低 |  |
| XXX水文站整体评估结果 |  |  | □高 □中 □低 |  |

本表中的序号与前文的评估项的序号一致。结果说明：

- “/”表示评估报告中未出现此项。

- 主索、支柱、后锚危险/一般危险均判定为危险。

- 循环索、站房栏杆、供电等危险/一般危险判定为一般危险。

- 其余通过简单处理后能达到建设要求的，判定为一般安全。

- 单项未出现危险/一般危险的，判定为安全。

- 评估过程

- 整改方案

- 需整改内容（项）及可采取的整改措施

- 建议

### 提交成果格式3  《XXX水文站缆道现状图》

（主要包含水文站目前的缆道穿线方式、缆道布设、设备安装布局等现状图描绘）

### 提交成果格式4  缆道安全复查总体报告

福建省水文水资源勘测中心

水文缆道安全复查总体报告

站点总数： 福建省水文中心辖区79个水文站

委托单位： 福建省水文水资源勘测中心

复查单位：

复查时间：2025年 月  日至 月  日

编制日期：二O二五年 月   日

报告内容包含但不限于以下内容：

1、福建辖区内79个水文站缆道实际情况论述，提出目前站点存在哪些共性隐患及个案。

2、阐述当前情况是否满足当代水文缆道安全生产、及便于一体化管理。

3、提出今后站点发展方向及站点如何适应这种发展。

四、福建水文缆道情况表（安全复查）

| 序号 | 分中心名称 | 水文缆道数量（个） | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省福州水文水资源勘测分中心 | 3 | 1 | 永泰（清水壑） |
|  |  |  | 2 | 太平口 |
|  |  |  | 3 | 溪源宫 |
| 2 | 福建省泉州水文水资源勘测分中心 | 11 | 1 | 石砻 |
|  |  |  | 2 | 洪濑 |
|  |  |  | 3 | 南安 |
|  |  |  | 4 | 苏垵 |
|  |  |  | 5 | 洛阳江 |
|  |  |  | 6 | 湖洋 |
|  |  |  | 7 | 安溪（过溪） |
|  |  |  | 8 | 官桥 |
|  |  |  | 9 | 湖头 |
|  |  |  | 10 | 凤洋 |
|  |  |  | 11 | 南埕 |
| 3 | 福建省莆田水文水资源勘测分中心 | 3 | 1 | 濑溪 |
|  |  |  | 2 | 渡里 |
|  |  |  | 3 | 溪口 |
| 4 | 福建省三明水文水资源勘测分中心 | 19 | 1 | 渔潭 |
|  |  |  | 2 | 永安(二) |
|  |  |  | 3 | 沙县(石桥) |
|  |  |  | 4 | 洪田 |
|  |  |  | 5 | 新桥(二) |
|  |  |  | 6 | 陈大 |
|  |  |  | 7 | 建宁(溪口) |
|  |  |  | 8 | 将乐(二) |
|  |  |  | 9 | 大田 |
|  |  |  | 10 | 尤溪大桥(二) |
|  |  |  | 11 | 黄家排 |
|  |  |  | 12 | 安砂 |
|  |  |  | 13 | 姚坊 |
|  |  |  | 14 | 河排 |
|  |  |  | 15 | 岩前 |
|  |  |  | 16 | 际和 |
|  |  |  | 17 | 泰宁 |
|  |  |  | 18 | 均口 |
|  |  |  | 19 | 里心 |
| 5 | 福建省南平水文水资源勘测分中心 | 22 | 1 | 七里街 |
|  |  |  | 2 | 吉阳 |
|  |  |  | 3 | 洋口 |
|  |  |  | 4 | 洪墩 |
|  |  |  | 5 | 建阳 |
|  |  |  | 6 | 麻沙 |
|  |  |  | 7 | 徐市 |
|  |  |  | 8 | 漳墩 |
|  |  |  | 9 | 水吉（塔下） |
|  |  |  | 10 | 富岭 |
|  |  |  | 11 | 邵武（上王塘） |
|  |  |  | 12 | 司前 |
|  |  |  | 13 | 杭川 |
|  |  |  | 14 | 光泽 |
|  |  |  | 15 | 金坑 |
|  |  |  | 16 | 武夷山 |
|  |  |  | 17 | 上梅 |
|  |  |  | 18 | 松溪 |
|  |  |  | 19 | 政和（官湖） |
|  |  |  | 20 | 富垅 |
|  |  |  | 21 | 大凤 |
|  |  |  | 22 | 巨口 |
| 6 | 福建省龙岩水文水资源勘测分中心 | 10 | 1 | 观音桥 |
|  |  |  | 2 | 杨家坊 |
|  |  |  | 3 | 上杭 |
|  |  |  | 4 | 永定 |
|  |  |  | 5 | 龙门 |
|  |  |  | 6 | 麦园 |
|  |  |  | 7 | 漳平 |
|  |  |  | 8 | 武平 |
|  |  |  | 9 | 连城 |
|  |  |  | 10 | 东兴（铁山） |
| 7 | 福建省宁德水文水资源勘测分中心 | 5 | 1 | 白塔（湖塘坂） |
|  |  |  | 2 | 洋中坂（二） |
|  |  |  | 3 | 七步 |
|  |  |  | 4 | 屏南 |
|  |  |  | 5 | 康厝 |
| 8 | 福建省漳州水文水资源勘测分中心 | 4 | 1 | 浦南 |
|  |  |  | 2 | 郑店（塔尾） |
|  |  |  | 3 | 龙山 |
|  |  |  | 4 | 诏安 |
| 9 | 福建省厦门水文水资源勘测分中心 | 2 | 1 | 五丰 |
|  |  |  | 2 | 造水 |

附件二

报价函

福建省水文水资源勘测中心：

我方全面研究了“福建水文缆道水毁修复（缆道安全复查）项目询价邀请函”,决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名       身份证号码            ）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

2.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供“福建水文缆道水毁修复（缆道安全复查）项目实施工作方案”，按合同工期要求提交“福建水文缆道水毁修复（缆道安全复查）”项目成果，投标报价为       万元（保留小数点后4位）。

3.我方已详细阅读和审查了《福建水文缆道水毁修复（缆道安全复查）项目询价邀请函》，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。

4.投标有效期为从投标截止之日起30天。

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：（邮寄地址）。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）

日期：    年  月  日