附件1

项目采购配置清单及技术要求

| 品目 | 配置清单 | 数量 | 技术说明 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位计 | 1台 | 一、适用范围： 便携式电子水位计，采用一体化结构设计，用于测量地下水监测井水位。 二、基本参数： ★（1）整体尺寸：方便携带，设备整体尺寸长×宽×高：不超过30cm×15cm×40cm； ★（2）分辨率：达到0.001m； ★（3）精度：≤±0.05%FS； （4）探头材质：采用耐腐蚀 316L 不锈钢制造； （5）线缆卷轴材质：采用专用合金材料制造； ★（6）供电：普通5号电池； （7）使用环境：-30℃～+80℃,相对湿度 85%； （8）探测到水面的指示：探头到达井水水面时，发出声光报警； （9）适用测井的材质：适合所有材质井管的水位测量，包括绝缘材料做成的井管； （10）测试功能：有测试按钮，按下时声光报警，可以知道水位计电池等是否正常工作。 （11）质保期不低于1年。 三、测量范围： （1）温度范围：-30℃～80℃； （2）测量深度范围：50m规格，根据量程配置相应测线长度。 | 需提供相关产品检测合格证书及符合技术要求。 |
| 2 | 水温计 | 1台 | 一、适用范围： 便携式电子水温计，采用一体化结构设计，用于测量地下水监测井水温。 二、基本参数： ★（1）分辨率：达到0.0001℃； ★（2）精度误差：≤0.1℃； （3）显示：带液晶显示屏，可直观显示水温值; （4）探头材质：采用耐腐蚀 316L 不锈钢制造； （5）线缆卷轴材质：采用专用合金材料制造； ★（6）供电：普通5号电池； ★（7）探头直径：＜30mm； （8）适用测井的材质：适合所有材质井管的水位测量，包括绝缘材料做成的井管； （9）其他功能：不用时，拧紧制动旋钮，可以防止线盘转动和线缆脱落； （10）质保期不低于1年。 三、测量范围： （1）温度范围：-45ºC～80℃； （2）测量深度范围：50m规格，根据量程配置相应测线长度。 | 需提供相关产品检测合格证书及符合技术要求。 |
| 3 | 测深仪 | 1台 | 一、适用范围： 便携式电子井深测量仪，采用一体化结构设计，用于测量地下水监测井井深。 二、基本参数： ★（1）分辨率：达到0.01m； ★（2）精度：≤±0.05%FS； （3）探头直径：≤30mm； （4）探头材质：采用耐腐蚀 316L 不锈钢制造； （5）线缆卷轴材质：采用专用合金材料制造； ★（6）供电：普通5号电池； （7）指示功能：具有声、光信号同时指示功能，适合野外强光环境下使用； （8）状态自检：带有自检按钮，可检测判断设备供电等工作状态是否正常； （9）适用环境：淤泥井底、沙石井底等； （10）线缆刻度：激光刻制，实际使用中水洗及摩擦不影响线缆刻度的清晰度； （11）质保期不低于1年。 三、测量范围： （1）温度范围：-30ºC～80℃； ★（2）测量深度范围：150m规格，根据量程配置相应测线长度。 | 需提供相关产品检测合格证书及符合技术要求。 |
| 说明：带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效投标。 |  |  |  |  |