附件：

- 服务内容及要求

- 一、项目概况

- 本项目为我厅华电地铁地下停车场提供智能化管理服务，提高车位使用效率，加强车辆出入管理，主要包含准入登记、出入管理、视频监视、规范停车、收费结算、小程序推送等服务，服务期为3年，项目限价38.7万元。

- 二、服务范围

- 智能化停车场管理服务覆盖区域：华电地铁地下停车场负1-2层约100个车位、路面及停车场内道闸（具体位置及数量由采购人指定为准）。

- 三、服务期限及建设进度要求

- 1.停车场智能化管理服务所需的软硬件配套设施部署和调试≦40天；

- 2.部署调试完成后试运行≧60天；

- 3.试运行期间平稳运行，由采购人组织完工验收；

- 4.服务期限：通过完工验收之日起36个月。

- 四、主要服务内容

- 提供桌面终端、手持终端和手机端等高效智能化停车场管理服务。

- （一）准入登记

- 提供精细化的用户权限、内外部车辆、高效预约等管理服务内容。按采购人要求设置个性化流程，实现对车位与车辆的线上精准管控。

- （二）出入管理

- 提供停车场出入口常规显示、语音播报、无人化快速通行等服务，实现车辆抵达入口/出口时信息告知、即时抓拍、精准识别、自动抬杆等智能化出入管理。

- （三）视频监视

- 提供停车场关键部位及车位实时视频监视服务，监控画面的可存储、可溯源不少于90天。按采购人需求，安排专人协助采购人进行视频录像线索排查和分析服务。

- （四）规范停车

- 提供对车位、车辆进行识别、检测等服务；提供车位画面展示服务，实现车牌识别、规范停车、车位占用、违规提醒等便捷查询。

- （五）收费结算

- 按采购人要求提供定制化计费结算服务，并实现计费报表统计、查询和推送告知等服务。

- （六）小程序推送

- 提供微信小程序便捷渠道推送管理服务，实现手机端实时查看空余车位数量、车位位置、停车费用明细等信息。

- 五、部署实施要求

- 1.实施方案：供应商在合同签订后需进行实地勘察，出具详细的实施方案并经采购人审核同意。点位设置和布线应科学合理，确保信号覆盖无死角，且不影响停车场现有功能和基础布局。

- 2.线路布设：需合理规划并部署停车场内部网络设备及数据传输网络（采用光纤及六类线），局域网内带宽应达到千兆，停车场内视频等采集信息汇总传输的存储地点需经采购人确认，做好传输链路各项安全保障。

- 3.访问性能：保证停车场智能管理PC、手持终端及微信小程序服务端顺畅访问，系统用户并发数≥300；系统响应时间≤3s；系统并发处理能力≥200次/秒（车牌识别+支付验证）。

- 4.视频点位：根据采购人实际需求布置视频点位，对我厅管理的各个车位进行实时监测和安防监控，停车场管理数据可按采购人要求对接园区物业监控中心。

- 5.施工要求：施工期间应遵守文明施工要求，避免对办公及停车环境造成干扰。所有线路应做到规范整齐、标签清晰完整。

- 5.质量检测：系统建设完成后应进行全面的功能、性能及压力测试，并提交质量检测报告，确保各项服务指标达到承诺标准。

- 六、日常服务要求

- (一) 停车场运营服务

- 1.登记管理：按采购人要求，提供车辆信息录入、管理人员权限配置等服务。支持访客线上预约、线下快速核验。

- 2.使用培训：服务期前3个月安排专人在采购人指定办公地点，编制使用手册，对管理人员、普通用户进行日常使用解答服务，提升使用效率。

- 3.服务体验优化：对日常服务过程中出现的问题及服务反馈进行收集整理，按采购人要求提供优化服务，提升各项服务内容用户体验。对设备状态、性能进行监测，保障系统流畅运行。

- (二) 日常维护巡检服务

- 1.后台运维：供应商负责对提供给停车场用户使用的服务后台及小程序开展日常运维服务，保证界面访问正常和数据安全。

- 2.设备巡检：每季度对部署在采购人停车场的全部设备及配套设施（摄像头、视频存储设备、道闸、传感器等）进行系统性检测与维护，按采购人要求做好配置和数据备份。

- 3.巡检报告：季度、年度及服务周期结束后，应提交详细的巡检与运行报告。

- (三) 故障响应服务

- 供应商提供7 * 24小时故障响应服务，开展保障服务。

| - 故障级别 | - 故障描述 | - 电话响应 | - 现场响应 | - 故障确诊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一级故障 P1(严重) | - 整个停车场系统瘫痪、道闸失效或车辆无法正常进出、管理平台全面宕机、计费系统故障、超50个车位检测异常等 | - 实时 | - 30分钟 | - 2小时 |
| - 二级故障 P2(紧急) | - 停车系统非核心功能失效（不影响车辆进出）；超10个车位检测异常；访问界面间歇性卡顿等 | - 实时 | - 1小时 | - 3小时 |
| - 三级故障 P3(普通) | - 个别设备（如单个摄像头）运行异常、少于10个车位检测不准确、访问界面轻微问题 | - 实时 | - 4小时 | - 12小时 |

- 七、服务后台安全及保密要求

- 1.供应商对所提供的各类访问界面服务后台承担全部网络安全、数据安全、保密及正版化责任，系统防护及运维至少应达到等保二级要求，并严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

2.供应商所提供服务的各类系统后台应做好日常网络安全监测、每月安全漏洞扫描、定期补丁修复、数据安全保护、重要敏感数据加密存储和传输、持续安全升级和加固，并完善日常安全防护工作台账登记，每季度将相关安全运维记录纳入巡检报告提交采购人。

3.供应商所提供服务的各类系统后台所有系统日志、安全日志须按照网络安全法律法规要求进行全面配置，并保存6个月以上，达到应急响应时能合规提取、及时取证的要求。

- 4.供应商不得利用所提供服务的各类系统后台、软硬件资产、所收集的各类信息危害国家和采购人安全、泄露国家和采购人秘密、不侵犯国家、采购人或第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。

5.供应商自觉接受采购人的监督和管理，采购人有权指派网络安全服务商对本项目中供应商所提供服务的系统后台开展安全检查，对发现的安全隐患供应商应组织技术力量在10个工作日内进行修复并提交漏洞修复报告，确保采购人系统使用和数据安全。

6.供应商应遵守国家保密法及有关规定，对所有采购人提供的信息资料，以及为采购人提供技术服务过程中知悉的各类信息，包括但不限于通讯录、人员信息、车牌信息、计费信息、视频信息等各类系统存储信息承担保密义务，执行有效的安全措施和操作规程，做好技术服务人员的教育和管理。保密期限将不受本项目服务期限限制，服务完成、变更或停止后仍需永久履行。

- 八、服务人员要求

- 为确保本项目的专业性和高效性，供应方须提供一支由1名项目经理、3名实施技术人员和2名运维技术人员组成的专业团队来承担本项目实施和运维工作。相关人员需沟通协调能力良好，能快速排查故障，具备2年以上信息化建设或运维相关经验。

- 九、服务评价与考核

- （一）考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予工作服务考核。该分数将作为完工验收款支付及返还履约保函的依据。考核分数90-100分，支付100%合同尾款；考核分数80-89分，支付85%合同尾款；考核分数70-79分，支付70%合同尾款；考核分数低于70分的视为验收不合格，成交供应商赔付采购人30%合同尾款的违约金。具体事项以最终签订的采购合同约定为准。

| - 序号 | - 指标名称 | - 分值 | - 考核内容及标准 |  | - 评分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员考核 | 20 | 1.合同签订后3天内服务团队人员未到位开展工作的扣5分。（满分5分） 2.服务团队稳定性保障不力，未提前5个工作日书面申请业主人员变更情况的扣2分；服务期内人员变动大于2人次的扣5分。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 甲方对服务人员工作情况和工作满意度打分，采购人及厅相关处室、厅属单位每投诉1次扣1分，扣完为止。(满分10分） |  |  |  |
| 2 | 服务工作考核 | 80 | 1.现场软硬件部署情况评价，每发现一次线路布设混乱、不按审核方案施工、影响停车场环境的扣2分，扣完为止。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | - 2.核心功能完成及运维情况评价，6项主要服务内容按时完成，日常运维中未出现长时间服务中断（超过24小时），每发生一次超时中断扣3分，扣完为止。（满分15分） |  |  |  |
|  |  |  | 3.核心指标达成情况评价，车牌识别准确率、车位检测准确率等关键指标未达承诺要求的，每项扣3分，扣完为止。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 4.故障响应情况评价，每发生一次一级故障未及时响应和修复的扣5分；每发生一次二级故障未及时响应和修复的扣3分；每发生一次三级故障未及时响应和修复的扣2分，扣完为止。（满分15分） |  |  |  |
|  |  |  | 5.巡检考核质量情况评价，每发现一次未履行或延期履行定期巡检的扣2分，扣完为止。(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 6.网络安全防护情况评价，每发现一次网络安全主管部门通报提供服务的系统平台网络安全事件的扣5分；每发现一次未履行或延期履行定期安全巡检、安全隐患逾期未整改或整改不到位的扣2分，扣完为止。(满分15分）。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.服务成果质量、归档整理情况、按时提交情况评价，每发现一次相关材料迟交或质量不符合要求的扣1分，扣完为止。（共5分） |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |  |  |

- 十、付款方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后20个工作日内，供应商开具等额正式发票，支付50%的合同款项作为预付款。 |
| 2 | 50 | 现场实施完成，并通过采购人组织的完工验收，供应商开具等额正式发票，并出具正规合法机构开具的合同款项30%的履约保函后，采购人在20个工作日内支付合同总金额50%的验收款。三年服务期满后，通过采购人组织的服务考核，退还履约保函。 |